Приложение                                                                                                                                    к решению Совета

муниципального образования

Туапсинский муниципальный округ

Краснодарского края

от___27.02.2026__ №____360______

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ТУАПСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

(ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

ТУАПСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В ГРАНИЦАХ ГОРОДА ТУАПСЕ)

Оглавление

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	12

ГЛАВА 1. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления	12

Статья 1. Правовой статус, цели и область применения настоящих Правил	12

Статья 2. Объекты и субъекты градостроительных отношений	13

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц Туапсинского муниципального округа в области землепользования и застройки	13

Статья 4. Полномочия комиссии по землепользованию и застройке Туапсинского муниципального округа	15

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке	15

Статья 6. Основные понятия, используемые в Правилах	16

ГЛАВА 2. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами и о порядке применения градостроительных регламентов	17

Статья 7. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента	17

Статья 8. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	17

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	18

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	19

ГЛАВА 3. Положения о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления	21

Статья 11. Документация по планировке территории	21

Статья 12. Порядок подготовки документации по планировке территории органами местного самоуправления	22

Статья 13. Особенности подготовки документации по планировке территории при комплексном развитии территории	23

ГЛАВА 4. Положения о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	24

Статья 14. Общественные обсуждения, публичные слушания по вопросам землепользования и застройки	24

ГЛАВА 5. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.	26

Статья 15. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки	26

ГЛАВА 6. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки	30

Статья 16. Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории	30

Статья 17. Иные вопросы землепользования и застройки	30

Статья 18. Переходные положения	33

Статья 19. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки	34

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	35

Статья 20. Содержание карты градостроительного зонирования	35

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	36

Статья 21. Общие положения о градостроительном регламенте	36

Статья 22. Общие требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства	38

Статья 23. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	39

Статья 24. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства	39

Статья 25. Общие требования градостроительного регламента в части требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	40

Статья 26. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту	41

Статья 27. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	41

Статья 28. Особые условия содержания градостроительного регламента	42

Статья 29. Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами	45

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	45

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	54

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	55

Особенности применения градостроительных регламентов:	57

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	59

Статья 30. Ж2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами	59

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	59

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	66

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	67

Особенности применения градостроительных регламентов:	71

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	71

Статья 31. Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами	72

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	72

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	81

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	81

Особенности применения градостроительных регламентов:	83

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	84

Статья 32. Ж4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами	84

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	84

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	93

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	94

Особенности применения градостроительных регламентов:	95

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	96

Статья 33. СЗ1.1. Зона смешанной и общественно-деловой застройки (смешанной общественно-деловой и курортной застройки)	96

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	97

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	109

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	109

Особенности применения градостроительного регламента	112

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	113

Статья 34. ОД2. Многофункциональная общественно-деловая зона	113

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	113

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	128

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	128

Особенности применения градостроительного регламента	129

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	130

Статья 35. ОД3. Зона специализированной общественной застройки	130

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	130

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	144

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	144

Особенности применения градостроительного регламента	145

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	146

Статья 36. П1.1. Производственная зона предприятий 1 класса опасности	146

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	146

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	158

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	159

Особенности применения градостроительного регламента	160

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	160

Статья 37. П1.2. Производственная зона предприятий 2 класса опасности	161

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	161

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	173

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	174

Особенности применения градостроительного регламента	175

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	176

Статья 38. П1.3. Производственная зона предприятий 3-5 классов опасности	176

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	176

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	189

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	189

Особенности применения градостроительного регламента	191

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	192

Статья 39. КС1. Коммунально-складская зона	192

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	192

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	201

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	201

Особенности применения градостроительного регламента	203

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	203

Статья 40. И1. Зона инженерной инфраструктуры	203

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	204

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	209

Условно разрешенные виды использования и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	209

Особенности применения градостроительного регламента	209

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	209

Статья 41. Т1. Зона транспортной инфраструктуры	209

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	210

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	223

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	223

Особенности применения градостроительного регламента	224

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	224

Статья 42. СХ3.1. Зона ведения садоводства и огородничества	224

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	225

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	229

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	229

Особенности применения градостроительного регламента	230

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	231

Статья 43. ОП1. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)	231

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	231

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	236

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	236

Особенности применения градостроительного регламента и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	237

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	238

Статья 44. Р1.1. Зона рекреационного назначения. Зона городских лесов.	238

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	238

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	241

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	241

Особенности применения градостроительного регламента	242

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	242

Статья 45. Р1.2. Зона рекреационного назначения. Лесопарковая зона.	243

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	243

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	247

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	247

Особенности применения градостроительного регламента	247

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	248

Статья 46. Р1.3. Зоны рекреационного назначения. Зона природных ландшафтов	248

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	248

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	252

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	252

Особенности применения градостроительного регламента	252

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	253

Статья 47. Р2. Зона тематических парков	253

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	253

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	260

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	260

Особенности применения градостроительного регламента	260

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	260

Статья 48. ЗО1. Зона отдыха	260

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	261

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	269

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	270

Особенности применения градостроительного регламента	270

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	271

Статья 49. ЗО1.1. Зона отдыха. Пляжи	271

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	271

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	275

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	275

Особенности применения градостроительного регламента	277

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	277

Статья 50. СН1. Зона размещения объектов специального назначения	278

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	278

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	279

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	279

Особенности применения градостроительного регламента	279

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	279

Статья 51. К1. Зона кладбищ	279

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	280

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	283

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	283

Особенности применения градостроительного регламента	283

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	284

Статья 52. ОТ1. Зона размещения объектов обращения с отходами	284

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	284

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	287

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	287

Особенности применения градостроительного регламента	287

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	287

Статья 53. ОС1. Зона озеленённых территорий специального назначения	287

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	288

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	292

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	292

Особенности применения градостроительного регламента	292

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	292

Статья 54. РТ1. Зона режимных территорий	293

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	293

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	299

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	299

Особенности применения градостроительного регламента	299

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	300

Статья 55. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	300

Статья 56. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	319

  - ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

  - ГЛАВА 1. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления

## Статья 1. Правовой статус, цели и область применения настоящих Правил

- Правила землепользования и застройки Туапсинского муниципального округа (применительно к части территории Туапсинского муниципального округа в границах города Туапсе) (далее также – Правила землепользования и застройки, Правила) являются муниципальным правовым актом муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края в части города Туапсе (далее также – город Туапсе, город), разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Правила подготовлены применительно к части территории муниципального образования Туапсинский муниципальный округ (далее также – Туапсинский муниципальный округ, муниципальный округ) в границах города Туапсе, установленных Законом Краснодарского края от 8 февраля 2024 г. N 5071-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края и о наделении его статусом муниципального округа» с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования; с учетом требований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра недвижимости; сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности; заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

- Правила землепользования и застройки разработаны в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий города Туапсе, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий города;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- Правила обязательны к исполнению всеми субъектами градостроительных отношений на территории города Туапсе.

- Требования установленных Правилами землепользования и застройки градостроительных регламентов сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому правообладателю.

- Правила землепользования и застройки применяются, в том числе, при:

- подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, а также градостроительных планов земельных участков;

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- осуществлении лесного, земельного контроля и земельного надзора на территории города Туапсе;

- применении штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством.

- Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надёжности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; иными муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные муниципальные правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

## Статья 2. Объекты и субъекты градостроительных отношений

1. Объектами градостроительных отношений в муниципальном образовании является его территория, а также земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границе города Туапсе.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории города Туапсе являются:

1) Российская Федерация;

2) Краснодарский край;

3) Туапсинский муниципальный округ;

4) физические и юридические заинтересованные лица.

3. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.

4. Органы и лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, участвуют в отношениях по землепользованию и застройке на территории города Туапсе в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, настоящими Правилами, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края по вопросам градостроительной деятельности.

## Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц Туапсинского муниципального округа в области землепользования и застройки

- Органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в области землепользования и застройки на территории города Туапсе, являются органы местного самоуправления Туапсинского муниципального округа:

1) Совет Туапсинского муниципального округа (далее также – Совет) – представительный орган;

2) Глава Туапсинского муниципального округа (далее также – глава) – высшее выборное должностное лицо муниципального округа, избираемое Советом и возглавляющее администрацию муниципального округа;

3) администрация Туапсинского муниципального округа (далее также – администрация) – исполнительно-распорядительный орган.

2. К полномочиям Совета в сфере регулирования землепользования и застройки на территории города Туапсе относятся:

1) утверждение правил землепользования и застройки, генерального плана муниципального округа и внесение в них изменений;

2) принятие решений о порядке использования земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются в случаях, предусмотренных федеральными законами;

3) утверждение Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края по вопросам градостроительной деятельности;

4) контроль за соблюдением главой, администрацией, Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки Туапсинского муниципального округа при администрации муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края (далее также – Комиссия) законодательства о градостроительной деятельности, настоящих Правил и иных муниципальных правовых актов Туапсинского муниципального округа в сфере землепользования и застройки, а также за исполнением возложенных на них указанными актами полномочий;

5) иные полномочия, отнесенные законодательством о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом Туапсинского муниципального округа к компетенции Совета и не урегулированные Правилами.

3. К полномочиям администрации Туапсинского муниципального округа в сфере землепользования и застройки относятся:

1) подготовка проекта Генерального плана и внесение изменений в него;

2) подготовка проекта Правил и внесение изменений в них;

3) обеспечение подготовки документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) выдача градостроительных планов земельных участков;

5) выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;

6) выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства;

7) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

9) предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

10) выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений;

11) перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

12) согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

13) выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением материнского (семейного) капитала;

14) выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

15) выдача уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям о градостроительной деятельности.

16) осуществление иных полномочий, которые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом Туапсинского муниципального округа, Правилами землепользования и застройки Туапсинского муниципального округа, решениями Совета и постановлениями администрации Туапсинского муниципального округа не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления муниципального округа.

4. Глава принимает решения в форме постановлений администрации по следующим вопросам землепользования и застройки на территории Туапсинского муниципального округа:

1) по вопросам землепользования и застройки на территории Туапсинского муниципального округа, не урегулированным решениями Совета, за исключением вопросов, указанных в части 3 настоящей статьи;

2) по подготовке Правил, а также о подготовке внесения изменений в них;

3) по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

5) по подготовке документации по планировке территории Туапсинского муниципального округа и утверждает указанную документацию;

6) по подготовке проекта Генерального плана Туапсинского муниципального округа, а также о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план;

7) по иным вопросам землепользования и застройки, которые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом Туапсинского муниципального округа, Правилами землепользования и застройки Туапсинского муниципального округа, решением Совета не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления Туапсинского муниципального округа или Комиссии.

## Статья 4. Полномочия комиссии по землепользованию и застройке Туапсинского муниципального округа

- Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Туапсинского муниципального округа формируется в целях обеспечения разработки Правил землепользования и застройки, внесения в них изменений, а также соблюдения требований Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке.

- Комиссия осуществляет свою деятельность согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, Правилам землепользования и застройки, региональному законодательству, а также согласно Положению о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Туапсинского муниципального округа при администрации муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края.

- К полномочиям Комиссии, постоянно действующего коллегиального органа при администрации Туапсинского муниципального округа в области землепользования и застройки, относятся:

- организация процесса последовательного формирования и совершенствования системы регулирования землепользования и застройки на территории города Туапсе, в том числе подготовка и организация работы по реализации Правил и внесение в них изменений;

- координация деятельности структурных подразделений администрации города Туапсе Туапсинского муниципального округа по вопросам землепользования и застройки.

## Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Правила, в том числе входящие в их состав градостроительные регламенты и карты градостроительного зонирования, представляют собой общедоступную информацию для любых заинтересованных лиц, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними подзаконными нормативными правовыми актами к категории ограниченного доступа.

2. Администрация Туапсинского муниципального округа обеспечивает всем заинтересованным лицам возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

1) опубликования Правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов;

2) размещения текста Правил на официальном сайте администрации Туапсинского муниципального округа в сети Интернет;

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в администрации Туапсинского муниципального округа.

## Статья 6. Основные понятия, используемые в Правилах

В Правилах используются понятия, значения которых установлены в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Краснодарского края.

  - ГЛАВА 2. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами и о порядке применения градостроительных регламентов

## Статья 7. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента

1.	Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края и Туапсинского муниципального округа, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории, положений документации по планировке территории и других требований действующего законодательства.

2.	Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, самостоятельно осуществляют выбор и изменения видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1)	без дополнительных согласований и разрешений в случаях:

1.1) когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим основным или вспомогательным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

1.2) когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим вспомогательным или основным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований.

2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях:

2.1) указанных в статьях 9, 10 Правил землепользования и застройки;

2.2) установленных законодательством при осуществлении перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, противопожарной безопасности.

3.	Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства, связанное с переводом из категории жилых помещений в категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений, осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

4.	Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства путём строительства, реконструкции органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, и действующим законодательством.

## Статья 8. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

## Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

- Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешённый вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования в Комиссию. Заявление составляется в установленной административным регламентом форме и предоставляется в письменном виде. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений.

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляются в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края по вопросам градостроительной деятельности.

- На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их в администрацию Туапсинского муниципального округа.

- На основании указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций Глава в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Туапсинского муниципального округа в сети «Интернет».

- Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

- В случае если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включён в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

- Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

- Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

## Статья 10. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

- Отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

- Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление составляется в установленной административным регламентом форме и предоставляется в письменном виде.

- Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений.

- Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях за исключением случая, указанного в части 2 настоящей статьи.

- Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляются в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края по вопросам градостроительной деятельности.

- На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации в администрацию Туапсинского муниципального округа.

- Не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении такой постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

- Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

- Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

## ГЛАВА 3. Положения о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

## Статья 11. Документация по планировке территории

      - Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

      - Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

      - Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

      - Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

      - Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

      - Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории.

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

9) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

      - Особенности подготовки документации по планировке территории садоводства или огородничества устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## Статья 12. Порядок подготовки документации по планировке территории органами местного самоуправления

      - Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления осуществляется на основании положений статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения» N 112 от 2 февраля 2024 г.

      - Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения Главы, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса.

      - Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края по вопросам градостроительной деятельности.

      - Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет», на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.

      - Утвержденный проект межевания является основанием для образования земельного участка и определения его границ на местности.

## Статья 13. Особенности подготовки документации по планировке территории при комплексном развитии территории

- Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории документации по планировке территории. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки Туапсинского муниципального округа (применительно к части территории Туапсинского муниципального округа в границах города Туапсе), подготовка указанной документации по планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой изменений в данные Генеральный план, Правила землепользования и застройки. Утверждение указанной документации по планировке территории допускается до утверждения этих изменений в данные Генеральный план, Правила землепользования и застройки.

- Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке этой территории признается утратившей силу.

  - ГЛАВА 4. Положения о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

## Статья 14. Общественные обсуждения, публичные слушания по вопросам землепользования и застройки

- Граждане, их объединения, юридические лица имеют право на достоверную, полную и своевременную информацию о землепользовании и застройке на территории Туапсинского муниципального округа, за исключением информации, отнесенной в соответствии с законодательством к категории информации ограниченного доступа.

- Информирование граждан, их объединений, юридических лиц по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой на территории Туапсинского муниципального округа, осуществляется органами местного самоуправления Туапсинского муниципального округа через средства массовой информации посредством проведения общественных обсуждений, публичных слушаний, а также в иных формах и в порядке, установленном законодательством.

- Организация и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой, осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края по вопросам градостроительной деятельности.

- На обсуждение на общественных обсуждениях, публичных слушаниях выносятся следующие проекты муниципальных правовых актов по вопросам землепользования и застройки в Туапсинском муниципальном округе (за исключением случаев, установленных законом):

1) проект генерального плана муниципального округа, проекты внесения изменений в генеральный план муниципального округа;

2) проекты правил землепользования и застройки муниципального округа (части территории муниципального округа), проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального округа (части территории муниципального округа);

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий, проекты внесения изменений в проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам, указанным в части 4 настоящей статьи, не проводятся:

1) по проектам внесения изменений в Генеральный план муниципального округа в случаях, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения;

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они подготовлены в отношении:

2.1) территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;

2.2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;

3) по проектам решений предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

4) по проектам решений изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных в установленном порядке правил землепользования и застройки в случае:

4.1) изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид разрешенного использования земельного участка, соответствующий виду разрешенного использования: расположенного на нем объекта капитального строительства, в случае, если один вид разрешенного использования данного объекта капитального строительства был изменен на другой вид такого использования до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с законодательством, действовавшим на момент изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства, при условии, что такой вид разрешенного использования земельного участка не противоречит его целевому назначению;

4.2) изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид разрешенного использования земельного участка, предусматривающий жилищное строительство, при условии, что такой вид разрешенного использования земельного участка не противоречит его целевому назначению;

4.3) по документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей;

4.4) по проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки на основании запроса уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования в случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях муниципального образования, предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования (за исключением линейных объектов), в целях обеспечения размещения указанных объектов;

4.5) по проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

4.6) в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

  - ГЛАВА 5. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

## Статья 15. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки

- Изменениями настоящих Правил землепользования и застройки считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.

- Основаниями для рассмотрения Главой вопроса о внесении изменений в Правила являются:

- несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану Туапсинского муниципального округа, возникшее в результате внесения в такой Генеральный план изменений;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

- несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

- принятие решения о комплексном развитии территории или заключение в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации договора о комплексном развитии территории;

- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;

- несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в правилах землепользования и застройки, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

- Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в Комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Краснодарского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления Туапсинского муниципального округа в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории города Туапсе;

4) органами местного самоуправления Туапсинского муниципального округа в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах города Туапсе;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Российской Федерации;

7) высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, главой местной администрации, а также в целях комплексного развития территории по инициативе правообладателей.

- Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе. Рассмотрению Комиссией не подлежит проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных Правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории.

- Глава с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

- В случае, если настоящими Правилами не обеспечена возможность размещения на территории города Туапсе предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный орган местного самоуправления направляют Главе требование о внесении изменений в настоящие Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.

- В случае, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, Глава обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня получения, указанного в части 6 настоящей статьи требования.

- Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

- В целях внесения изменений в настоящие Правила в случае, предусмотренном пунктами 4-7 части 2 и частью 6 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений, публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются.

- Со дня поступления в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

- В случаях, предусмотренных пунктами 4-7 части 2 настоящей статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет Главе требование об отображении в Правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

- В случае поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4-7 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила землепользования и застройки Глава обязан обеспечить внесение изменений в Правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в Правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 11 настоящей статьи, не требуется.

- Срок уточнения Правил землепользования и застройки в соответствии с частью 12 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 12 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4-7 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.

- В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

  - ГЛАВА 6. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

## Статья 16. Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории

1. В целях создания условий для осуществления градостроительной деятельности, направленной на обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, на территории города Туапсе предусматривается реализация комплексного развития территорий.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, в отношении которой принимается такое решение, устанавливаются решением о комплексном развитии территории. Перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории, определяется субъектом Российской Федерации. Указанные основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства могут не соответствовать основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и (или) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным настоящими Правилами. В этом случае внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в соответствии с ч.14 ст.15 настоящих Правил.

3. Границы территорий, подлежащих комплексному развитию, отображены на карте градостроительного зонирования.

4. При комплексной застройке расчет площади застройки для устройства высотных доминант осуществляется в границах всей территории, при этом высотные доминанты могут проектироваться обособленно на обособленных земельных участках.

## Статья 17. Иные вопросы землепользования и застройки

1. Не допускается ограничение общего доступа к территориям, сформированным в соответствии с перечнем видов объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 1300, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

2. В целях устойчивого развития (пункт 3 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и обеспечения показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения на территории Туапсинского муниципального округа администрация в качестве общеобязательных требований на территории Туапсинского муниципального округа устанавливает следующие ограничения:

1) запрещается освоение незастроенных территорий (элементов планировочной структуры) под жилищное строительство без обеспечения размещаемых объектов объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, определенной документацией по планировке территории;

2) наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству и реконструкции объектов капитального строительства не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилых комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров;

3) застройка многоквартирными жилыми домами возможна на основании утвержденной документации по планировке территории согласно части 1 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Раздел земельных участков площадью более 1,5 га для целей образования земельных участков с видами разрешенного использования 2.1 «Для индивидуального жилищного строительства», 2.2 «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» возможен только в соответствии с документацией по планировке территории.

4. Не допускается перевод индивидуального жилого дома в нежилое помещение, в случае если переводимый объект будет относиться к объектам массового пребывания граждан, либо для получения разрешения на строительство объекта подобной категории требуется проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В целях выполнения требования части 10 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации к заявлению о переводе индивидуального жилого дома в нежилое помещение должны прикладываться, в том числе документы, подтверждающие соблюдение при использовании помещения, после его перевода, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических, выданных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, а также правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, нормативов градостроительного проектирования Туапсинского муниципального округа.

5. При проектировании многоквартирных жилых домов не допускается сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.

6. Не допускается перевод зданий, строений, сооружений, помещений, используемых или запланированных к использованию для парковки автотранспорта жителей многоквартирной жилой застройки – паркингов под коммерческие объекты (помещения) и (или) объектов (помещений) иного назначения в ущерб интересам жителей.

7. Под ранее учтенным объектом недвижимости (капитального строительства) многоквартирным жилым домом в сложившейся застройке в любой территориальной зоне допускается образование земельного участка, в том числе не соответствующего предельным параметрам для данной территориальной зоны, с видами разрешенного использования земельных участков «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5), «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6).

Местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом фактически сложившегося землепользования:

1) местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии в Едином государственном реестре недвижимости);

2) естественных границ земельного участка, существующих на местности и закрепленных с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка;

3) на основе документов, содержащих сведения о границах и площади земельного участка, изданных до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может предоставляться правообладателям земельных участков конфигурация, инженерно-геологические либо иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, только при наличии заключений аккредитованных экспертов, подтверждающих факт наличия таких неблагоприятных характеристик рассматриваемого земельного участка, а также прямую зависимость таких характеристик с испрашиваемыми отклонениями от предельных параметров.

9. При реконструкции существующих зданий в пределах застройки параметры застройки не меняются.

10. На территориях, подверженных затоплению, подтоплению запрещается строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

11. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик обращается в уполномоченный орган в порядке, установленном статье 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

12. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе уведомление об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

13. На территории муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края строительство, реконструкция объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью свыше 1500 кв. м на земельных участках с видами разрешенного использования:

1) общежития (код З.2.4);

2) деловое управление (код 4.1);

3) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные (комплексы)) центры (код 4.2);

4) рынки (код 4.3);

5) магазины (код 4.4);

6) гостиничное обслуживание (код 4.7) или видов разрешенного использования, позволяющих строительство гостиниц;

7) туристическое обслуживание (код 5.2.1);

8) предпринимательство (4.0)

возможно только при наличии одного из следующих условий:

1) строительство, реконструкция объекта осуществляется в рамках реализации договора о комплексном развитии территории, заключенного по инициативе правообладателя (правообладателей) земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

2) строительство (реконструкция) объектов незавершенного строительства, право собственности на которые зарегистрировано на основании постановлений и (или) разрешений на строительство, выданных до 9 октября 2022 г.;

3) строительство, реконструкция объектов, соответствующих критериям, установленным Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 г. N 1323-КЗ «О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения»;

4) строительство, реконструкция объектов, финансирование (софинансирование) которых осуществляется из средств федерального, регионального, местного бюджетов;

5) строительство, реконструкция объектов осуществляется в рамках реализации проектов, предусмотренных протоколами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на территории Краснодарского края, подписанных со стороны администрации Краснодарского края главой администрации (губернатором) Краснодарского края;

6) строительство, реконструкции объектов, признанных соответствующими критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1603 «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в аренду без проведения торгов».

14. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края обязательны к применению при подготовке проектной документации для объектов капитального строительства.

15. В целях обеспечения разрешенного использования объектов недвижимости на вновь образуемых или измененных земельных участках в жилых зонах, а также земельных участков сельскохозяйственного использования и садоводства, расположенных в границах населенных пунктов, образование таких участков необходимо осуществлять в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, а также в целях обеспечения разрешенного использования объектов недвижимости при новом образовании или изменении земельных участков в жилых зонах, земельных участков сельскохозяйственного использования и садоводства, расположенных в границах населенных пунктов.

16. Под обеспечением возможности разрешенного использования объектов недвижимости следует понимать установление в документации по планировке территории мест планируемого размещения объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, объектов благоустройства, территорий общего пользования, необходимых для нормальной эксплуатации зданий, строений, сооружений и комфортного проживания населения.

17. В жилых зонах, поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Так же при отсыпке земельного участка, необходимо соблюдать определенные требования, включая создание дренажной канавы для стока воды», любо изменение рельефа земельного участка, отсыпка, подсыпка, подкоп склона и т.д.

18. В жилых зонах размещение вышек сотовой связи должно соответствовать правилам благоустройства муниципального образования.

## Статья 18. Переходные положения

1. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков, соответствующие Классификатору видов разрешённого использования земельных участков, утверждённым Приказом Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 (далее также – Классификатор), а также предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в документации по планировке территории до утверждения настоящих Правил, являются действительными в том случае, если они утверждены администрацией Туапсинского муниципального круга (или Туапсинского городского поселения) в установленном порядке до вступления в силу настоящих Правил и соответствуют действующим на момент утверждения документации по планировке территории нормативам градостроительного проектирования.

2. Виды разрешённого использования и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные действовавшими на момент выдачи разрешения на строительство правилами землепользования и застройки, являются соответствующими строящемуся объекту капитального строительства на весь период действия разрешения на строительство, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. В случае если земельный участок сформирован в текущих границах до установления в отношении него территориального зонирования настоящими Правилами и находится в соответствии с картой градостроительного зонирования настоящих Правил в двух и более территориальных зонах, то данный земельный участок до приведения его в соответствие с требованиями градостроительного регламента (раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел) относится к территориальной зоне, в которой расположено более 50 процентов общей площади, за исключением:

1) земельных участков, пересечение границ которых с границами территориальных зон допускается в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

2) случаев, если ограничения использования земельных участков, установленные в зонах с особыми условиями использования территорий и в границах иных территорий, сведения о которых внесены в ЕГРН, не допускают в соответствии с обязательными требованиями нахождение в границах таких зон и территорий земельных участков, относящихся к землям отдельных категорий и (или) к земельным участкам с отдельными видами разрешенного использования.

4. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, выданном до вступления в силу настоящих Правил, может быть использована для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, а также для выдачи разрешений на строительство в течение срока действия данного градостроительного плана земельного участка.

5. Использование земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в случае, если:

1) условно разрешённый вид использования земельного участка учтён в составе документации по планировке территории и на момент её утверждения в соответствии с градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны являлся основным видом разрешённого использования;

2) на земельном участке расположен объект капитального строительства и на дату выдачи разрешения на строительство указанного объекта градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны вид разрешённого использования такого объекта относился к основным видам разрешённого использования.

6. Реконструкция объектов капитального строительства, указанных в части 5 настоящей статьи, осуществляется путём приведения объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.

## Статья 19. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

  - ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

## Статья 20. Содержание карты градостроительного зонирования

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

2. Границы территориальных зон установлены с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом Туапсинского муниципального округа;

- территориальных зон, определенных действующим законодательством;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Границы территориальных зон могут быть установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам муниципального округа, населенных пунктов;

5) естественным границам природных объектов;

6) границам или осям полос отвода линейных объектов;

7) иным границам.

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

5. Настоящие Правила включают в себя карты:

1) карта градостроительного зонирования (приложение 1 к Правилам);

2) карта границ зон с особыми условиями использования территории (приложение 2                           к Правилам);

3) карта градостроительного зонирования, предусматривающая требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (приложение 3 к Правилам).

  - ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## Статья 21. Общие положения о градостроительном регламенте

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, Туапсинского муниципального округа и города Туапсе, публичных сервитутов, предельных параметров, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии с действующим законодательством.

3. Градостроительные регламенты установлены с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых Генеральным планом Туапсинского муниципального округа (города Туапсе);

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

4. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами землепользования и застройки установлены:

1) виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, разрешённым считается такое использование, которое соответствует видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расчётным показателям, указанным в части 4 настоящей статьи, и с обязательным учётом ограничений на использование объектов недвижимости.

6. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

7. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культур) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

8. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

9. Особенности застройки земельных участков и использования объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определены статьёй 27 настоящих Правил землепользования и застройки.

10. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные (образованные) в установленном порядке до введения в действие настоящих Правил землепользования и застройки, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий.

11. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции и при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

12. В случае если использование указанных в части 10 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

13. Требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, указываются в градостроительных планах.

14. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением требований градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## Статья 22. Общие требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

- Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Классификатором.

- Каждый вид разрешённого использования в градостроительных регламентах настоящих Правил согласно Классификатору, имеет следующую структуру:

- код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка;

- наименование вида разрешённого использования земельного участка;

- описание вида разрешенного использования земельного участка, включающее в себя виды разрешённого использования объектов капитального строительства.

Код вида разрешённого использования земельного участка и текстовое наименование вида разрешённого использования земельного участка являются равнозначными.

- Применительно к каждой территориальной зоне Правилами землепользования и застройки установлены только те виды разрешённого использования из Классификатора (код и наименование), которые допустимы в данной территориальной зоне.

- Содержание видов разрешённого использования допускает без отдельного указания в градостроительном регламенте размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

- Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешённого использования;

2) условно разрешённые виды использования;

3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.

- Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, с учетом соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, Туапсинского муниципального округа, публичных сервитутов, предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии действующим законодательством.

- Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 Правил землепользования и застройки.

- Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 10 Правил землепользования и застройки.

## Статья 23. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Наряду с указанными в пунктах 2-4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2-4 части 1 и частью 2 настоящей статьи предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

## Статья 24. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

1.	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.	Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

3.	В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется ограниченный перечень видов разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства.

4.	В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и (или) предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.	В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6.	В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

7.	Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

## Статья 25. Общие требования градостроительного регламента в части требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

- Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, отображенных на карте градостроительного зонирования. Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать десять рабочих дней.

4. Основанием для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства является несоответствие архитектурных решений объекта капитального строительства, определяющих его архитектурно-градостроительный облик и содержащихся в проектной документации либо в задании застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.

5. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 г. N 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства».

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства устанавливаются с учетом видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в градостроительном регламенте, требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства территорий.

## Статья 26. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

1.	Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, созданные в установленном порядке до введения в действие настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые распространяется действие указанного градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:

1)	существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, но одновременно данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых указанные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не допускаются;

3) существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;

4)	существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не допускается.

2.	Порядок использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту, определяется частями 10-13 статьи 21 настоящих Правил землепользования и застройки.

## Статья 27. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1.	В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

2.	В границах территорий общего пользования (улиц, проездов, набережных, пляжей, скверов, парков, бульваров и других подобных территорий) решения об использовании земельных участков, использовании и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства принимает администрация Туапсинского муниципального округа в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, Туапсинского муниципального округа, правил благоустройства Туапсинского муниципального округа, документации по планировке территории, проектной документации и другими требованиями действующего законодательства.

3.	В границах территорий линейных объектов решения об использовании земельных участков, использовании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства принимает администрация в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.	Использование земель, покрытых поверхностными водами, находящимися на территории Туапсинского муниципального округа, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Краснодарского края, администрацией Туапсинского муниципального округа в соответствии с федеральными законами.

5. Для территории опережающего развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации» виды разрешенного использования земельных участков устанавливается в соответствии с документацией по планировке территории опережающего развития. До разработки и утверждения соответствующей документации по планировке территории действует градостроительный регламент, установленный Правилами землепользования и застройки Туапсинского муниципального округа (применительно к части территории Туапсинского муниципального округа в границах города Туапсе).

## Статья 28. Особые условия содержания градостроительного регламента

1. Строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов не допускается в случае, если объекты капитального строительства не обеспечены объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также коммунальными и энергетическими ресурсами, что определяется проектом планировки для данной территории.

2. Объекты вспомогательного использования входят в процент застройки земельного участка.

Без отдельного указания в градостроительных регламентах допускается в качестве вспомогательных видов использования размещение:

1) вспомогательных строений и сооружений при условии их соответствия положениям постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2023 г. N 703 «Об утверждении критериев отнесения строений и сооружений к строениям и сооружениям вспомогательного использования»;

2) линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения);

3) защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, информационных и геодезических знаков, элементов благоустройства, проведение работ по рекультивации земель и (или) земельных участков, если федеральным законом не установлено иное;

4) инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, объектов связи, обеспечивающих реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечения, водоотведения, телефонизации и т.д.) при условии соответствия санитарным, строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности с соблюдением требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3. При определении минимального отступа от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений подпорное сооружение не учитывается.

4. Максимальный процент застройки подземной части земельного участка не регламентируется.

5. Конструктивные элементы зданий и их проекция не должны выходить за границы места допустимого размещения объекта капитального строительства.

6. Предельные параметры, которые в настоящих Правилах не подлежат установлению, принимаются согласно сводам правил, нормативам градостроительного проектирования, заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия.

7. На карте градостроительного зонирования настоящих Правил отображены границы зон высотного регулирования. Для объектов капитального строительства, расположенных в границах зон высотного регулирования, устанавливается предельная (максимальная) высота возводимых зданий, строений, сооружений:

- для зоны А (устанавливается на расстоянии 100 м от береговой линии Черного моря) – 21 м;

- для зоны Б (устанавливается на расстоянии 300 м от береговой линии Черного моря) – 25 м;

- для зоны В (устанавливается на расстоянии 500 м от береговой линии Черного моря) – 30 м.

Высоту общественных зданий, в том числе для гостиниц, туристического обслуживания, санаторной деятельности, расположенных за пределами 500-метровой зоны от береговой линии Черного моря, принимать не выше 35 м.

8. В соответствии с частью 5 статьи 27 главы 4 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. N 1540-КЗ на расстоянии 500 метров от береговой линии Черного моря считать приоритетным:

- осуществление строительства объектов санаторно-курортного назначения (бальнеологические лечебницы, грязелечебницы, курортные поликлиники, санатории, детские санатории, в том числе для детей с родителями, санатории-профилактории и другие), гостиниц (за исключением апарт-отелей и комплексов апартаментов), а также объектов их инфраструктуры, за исключением строительства в производственных зонах и зонах сельскохозяйственного использования;

- ограничение нового строительства объектов капитального строительства жилого назначения, апарт-отелей и комплексов апартаментов (за исключением реконструкции указанных объектов без увеличения их этажности);

- ограничение предельной (максимальной) высоты вновь возводимых зданий, строений, сооружений не более 21 м на расстоянии 100 м, 25 м на расстоянии от 100 до 300 кв. м, 30 м на расстоянии от 300 до 500 м от береговой линии Черного моря.

9. Для вида разрешенного использования земельных участков с кодом 4.7 «Гостиничное обслуживание», 5.2.1 «Туристическое обслуживание» строительство апарт-отелей и комплексов апартаментов запрещено.

10. При разделе земельного участка на два и более необходимо обеспечить примыкание улично-дорожной сети к каждому образуемому земельному участку согласно расчетным параметрам улиц и дорог местного значения, установленными требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. При этом ширина стороны вновь образуемого земельного участка, примыкающая к улично-дорожной сети, должна быть не менее 6 метров.

11. В отношении земельного участка и объекта капитального строительства могут быть установлены один или несколько основных, условно разрешенных видов разрешенного использования. Основной вид разрешенного использования выбирается правообладателем земельного участка самостоятельно из предусмотренных градостроительным зонированием территорий. В случае выбора двух и более видов разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства подлежат применению нижеуказанные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства из выбранных видов разрешенного использования:

1) максимальное значение из значений показателей отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

2) минимальное значение показателя предельной высоты зданий, строений, сооружений;

3) минимальное значение показателя процента застройки в границах земельного участка;

4) максимальное значение минимального процента озеленения в границах земельного участка;

5) максимальное значение из значений минимальных размеров земельного участка;

6) минимальное значение из значений максимальных размеров земельных участков.

## Статья 29. Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

1. Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов, блокированных жилых домов, ведения личного подсобного хозяйства, объектов обслуживания жилой застройки, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, культурно-досуговой деятельности, спорта, территорий общего пользования.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; минимальный отступ вспомогательных построек от границ земельных участков – 1 м (прим.3.7) |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 20 м. Предельная высота зданий, строений и сооружений вспомогательного использования - 5 м. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Иные параметры: - максимальная общая площадь объектов индивидуального жилищного строительства – 400 кв. м; - максимальное количество объектов индивидуального жилищного строительства в пределах земельного участка – 2, за исключением существующих объектов, реконструкция которых возможна без уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства; - предельное количество надземных этажей объектов индивидуального жилищного строительства (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 3; - максимальное количество надземных этажей для зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 1; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 500 кв.м. – 150 кв.м; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 1000 кв.м. – 200 кв.м; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 1500 кв.м. – 450 кв.м; |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 400 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; минимальный отступ вспомогательных построек от границ земельных участков – 1 м (прим.3.7) |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 20 м. Предельная высота зданий, строений и сооружений вспомогательного использования - 5 м. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Иные параметры: - максимальная общая площадь объектов индивидуального жилищного строительства – 400 кв. м; - максимальное количество объектов индивидуального жилищного строительства в пределах земельного участка – 2, за исключением существующих объектов, реконструкция которых возможна без уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства; - предельное количество надземных этажей объектов индивидуального жилищного строительства (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 3; - максимальное количество надземных этажей для зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 1; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 500 кв. м – 150 кв. м; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 1000 кв. м – 200 кв. м; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 2500 кв. м – 450 кв. м. |
|  | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м. на 1 блок; при строительстве домов в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 60 кв. м при минимальной ширине земельного участка, примыкающей к территориям общего пользования, – 6 м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; - в местах блокировки домов – 0 м; - минимальный отступ вспомогательных построек от границ земельных участков – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 15 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м (при застройке блоками гаражей минимальные отступы от границ земельных участков внутри блокировки – 0 м) |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Иные параметры: Предельное количество этажей – 1 этаж |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений: - для дошкольных учреждений – 9 м; - для школ и начального профессионального образования – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 400 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка– 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 120 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 250 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |

Особенности применения градостроительных регламентов:

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

3.2. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и правила.

Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов.

Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках, расстояние не менее 4 м.

3.3. На территории индивидуальной жилой застройки допускается блокировка вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

3.4. Изменение общего рельефа приусадебного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий. Изменение рельефа земельного участка допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков.

3.5. Требования к ограждению земельных участков:

1) ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в соответствии с требованиями, утвержденными органами местного самоуправления и согласованными органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства;

2) высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров;

3) ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего пользования. На стороне забора, смежного с соседним участком, ворота устанавливать запрещается.

4) на фронтальной линии участка, на заборе, стоящем со стороны улицы, приспособления, представляющие опасность для пользователей общественной территории (например, колючую проволоку), можно устанавливать на высоте не менее 1,9 м от уровня тротуара, с внутренней стороны забора;

5) ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли;

6) высота ограждения должна быть не более 2,0 м;

7) допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и пр.);

8) по взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции – смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы;

9) характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, с максимально допустимой высотой ограждений – 2,0 м. Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

3.6. Максимальная площадь вновь образуемых земельных участков, из земель неразграниченной государственной собственности, составляет не более 0,1 га, за исключением внеочередного предоставления в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, не менее чем 0,20 га в границах городских населенных пунктов и 0,40 га на землях иных категорий для граждан, удостоенных званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена Славы, а также для вдов (вдовцов), детей (детей в возрасте до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения), родителей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, постоянно проживающих на территории Краснодарского края, при условии, что право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка не реализовано в соответствии с федеральным законодательством при жизни Героем Советского Союза, Героем Российской Федерации, полным кавалером ордена Славы.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны Ж1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 30. Ж2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

1. Зона предназначена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов, объектов обслуживания жилой застройки, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, культурно-досуговой деятельности, спорта, хранения автотранспорта, территорий общего пользования.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 800 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м. на 1 блок; при строительстве домов в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 60 кв. м при минимальной ширине земельного участка, примыкающей к территориям общего пользования, – 6 м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; - в местах блокировки домов – 0 м; - минимальный отступ вспомогательных построек от границ земельных участков – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15 |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка– не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка– не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений: - для дошкольных учреждений – 9 м; - для школ и начального профессионального образования – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 400 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 % |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; минимальный отступ вспомогательных построек от границ земельных участков – 1 м (прим.3.7) |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 20 м. Предельная высота зданий, строений и сооружений вспомогательного использования - 5 м. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Иные параметры: - максимальная общая площадь объектов индивидуального жилищного строительства – 400 кв. м; - максимальное количество объектов индивидуального жилищного строительства в пределах земельного участка – 2, за исключением существующих объектов, реконструкция которых возможна без уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства; - предельное количество надземных этажей объектов индивидуального жилищного строительства (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 3; - максимальное количество надземных этажей для зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 1; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 500 кв. м – 150 кв. м; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 1000 кв. м – 200 кв. м; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 1500 кв. м – 450 кв. м. |
|  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 120 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 250 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |

Особенности применения градостроительных регламентов:

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

3.2. На территориях, подверженных затоплению, подтоплению запрещается строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны Ж2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 31. Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

1. Зона предназначена для размещения среднеэтажной жилой застройки, объектов обслуживания жилой застройки, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, культурно-досуговой деятельности, спорта, хранения автотранспорта, территорий общего пользования.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 800 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 28 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка– не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка– не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 120 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений: - для дошкольных учреждений – 9 м; - для школ и начального профессионального образования – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 400 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка– 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20 м |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 250 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 800 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |

Особенности применения градостроительных регламентов:

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны Ж3, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 32. Ж4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

1. Зона предназначена для размещения многоэтажной жилой застройки, объектов обслуживания жилой застройки, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, культурно-досуговой деятельности, спорта, хранения автотранспорта, территорий общего пользования.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | Минимальный размер земельного участка– не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка– не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 36 м (п.3.2) |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 120 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений: - для дошкольных учреждений – 9 м; - для школ и начального профессионального образования – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 400 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка– 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 250 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 800 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 28 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |

Особенности применения градостроительных регламентов:

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

3.2. Допускается размещение высотных доминант до 18 надземных этажей и предельной высотой не более 63 м на площади не более 35% от площади застройки надземной части жилых домов. При расчете площади застройки для устройства высотных доминант площадь застройки стилобата не учитывается.

Минимальное расстояние между высотными доминантами должно составлять не менее 30 м. Допускается размещение двух смежных высотных доминант, при этом длина каждой из них должна быть меньше максимальной их высоты не менее чем в два раза. В случае поворотной (в том числе угловой) секции длина рассчитывается как сумма длин внутренних сторон.

Не допускается строительство высотных доминант в 50-метровой зоне от зон малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

При комплексной застройке расчет площади застройки для устройства высотных доминант осуществляется в границах всей территории, при этом высотные доминанты могут проектироваться обособленно на отдельных земельных участках.

При реализации проектов жилищного строительства, решение в отношении которых принимается Правительством Российской Федерации, предельные параметры, предусматривающие предельное количество этажей и предельную высоту зданий, строений и сооружений, применяются в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки, но не могут быть более 18 этажей. При этом требования к доминантам, установленные настоящим пунктом, могут не применяться.

3.3. При расчете площади застройки для устройства высотных доминант площадь застройки стилобата не учитывается.

3.4. Не допускается строительство высотных доминант в 50-метровой зоне от зон малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны Ж4, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 33. СЗ1.1. Зона смешанной и общественно-деловой застройки (смешанной общественно-деловой и курортной застройки)

1. Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортной деятельности, гостиничного обслуживания, туристического обслуживания, отдыха, общественного питания, торгового обслуживания, культурно-досуговой деятельности, спорта, территорий общего пользования, с возможностью строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; минимальный отступ вспомогательных построек от границ земельных участков – 1 м (прим.3.7) |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 20 м. Предельная высота зданий, строений и сооружений вспомогательного использования - 5 м. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Иные параметры: - максимальная общая площадь объектов индивидуального жилищного строительства – 400 кв. м; - максимальное количество объектов индивидуального жилищного строительства в пределах земельного участка – 2, за исключением существующих объектов, реконструкция которых возможна без уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства; - предельное количество надземных этажей объектов индивидуального жилищного строительства (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 3; - максимальное количество надземных этажей для зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 1; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 500 кв. м – 150 кв. м; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 1000 кв. м – 200 кв. м; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 1500 кв. м – 450 кв. м. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 120 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 400 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка– 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 250 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Размещение гостиниц | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 10000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 21/25/30/35 м (п.3.2) |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 50000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 50000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 21/25/30/35 м (п.3.2) |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 % |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно- оздоровительных лагерей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 10000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 21 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Курортная деятельность | 9.2 | Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка– не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка– не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% |
|  | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Максимальное количество этажей – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

3.2. Границы зон высотного регулирования отображены на карте градостроительного зонирования настоящих Правил. Параметры высотного регулирования объектов капитального строительства установлены в пп.8-9 ст. 28 настоящих Правил.

3.3. Для вида разрешенного использования земельных участков с кодом 4.7 «Гостиничное обслуживание» строительство апарт-отелей и комплексов апартаментов запрещено.

3.4. Для вида разрешенного использования 2.1 «Для индивидуальной жилой застройки» в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 15 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1) 1 м для одноэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м;

2) 1,5 м для двухэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м;

3) 2 м для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СЗ1.1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны СЗ1.1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 34. ОД2. Многофункциональная общественно-деловая зона

1. Зона предназначена для размещения объектов общественного использования (объекты коммунального, социального, бытового обслуживания, религиозного использования, общественного управления, ветеринарного обслуживания), общежитий, объектов предпринимательства, торгового обслуживания, гостиничного обслуживания, туристического обслуживания, общественного питания, территорий общего пользования.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Общежития | 3.2.4 | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 120 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 400 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Государственное управление | 3.8.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Деловое управление | 4.1 | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Максимальное количество этажей – 5 |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Рынки | 4.3 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 250 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Размещение гостиниц | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 10000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 21/25/30/35 м (п.3.2) |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 50000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 50000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 50000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 21/25/30/35 м (п.3.2) |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Максимальное количество этажей – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

3.2. Границы зон высотного регулирования отображены на карте градостроительного зонирования настоящих Правил. Параметры высотного регулирования объектов капитального строительства установлены в пп.10-12 ст. 27 настоящих Правил.

3.3. Для вида разрешенного использования земельных участков с кодом 4.7 «Гостиничное обслуживание» строительство апарт-отелей и комплексов апартаментов запрещено.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны ОД2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 35. ОД3. Зона специализированной общественной застройки

1. Зона предназначена для размещения объектов социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования и просвещения, культурного развития, спорта, социального обслуживания), религиозного использования, коммунального обслуживания, обеспечения научной деятельности, территорий общего пользования.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений: - для дошкольных учреждений – 9 м; - для школ и начального профессионального образования – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м, от фасадной границы земельного участка – 5 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 400 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка– 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 22 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка –90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 250 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Максимальное количество этажей – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны ОД3, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 36. П1.1. Производственная зона предприятий 1 класса опасности

1. Зона предназначена для размещения объектов производственной деятельности 1 класса опасности, дорожного сервиса, складов, хранения автотранспорта, коммунального обслуживания, территорий общего пользования, организации санитарно-защитных зон и специального озеленения (при необходимости).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Максимальное количество этажей – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Разведка и добыча полезных ископаемых | 6.1. | Разведка и добыча полезных ископаемых; разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства и некапитальных объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Осуществление геологического изучения недр | 6.1.1. | Государственное геологическое изучение недр (региональное геологическое изучение недр, геолого-геофизические работы, геологическая съемка, инженерно-геологические изыскания, создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, государственный мониторинг состояния недр); геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых; геологическое изучение недр и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях геологического изучения недр; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для геологического изучения недр | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Тяжелая промышленность | 6.2 | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 % |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Легкая промышленность | 6.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 % |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Пищевая промышленность | 6.4 | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Строительная промышленность | 6.6 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Размещение железнодорожных путей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П1.1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны П1.1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 37. П1.2. Производственная зона предприятий 2 класса опасности

1. Зона предназначена для размещения объектов производственной деятельности 2 класса опасности, дорожного сервиса, складов, хранения автотранспорта, коммунального обслуживания, территорий общего пользования, организации санитарно-защитных зон и специального озеленения (при необходимости).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Максимальное количество этажей – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Разведка и добыча полезных ископаемых | 6.1. | Разведка и добыча полезных ископаемых; разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства и некапитальных объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Осуществление геологического изучения недр | 6.1.1. | Государственное геологическое изучение недр (региональное геологическое изучение недр, геолого-геофизические работы, геологическая съемка, инженерно-геологические изыскания, создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, государственный мониторинг состояния недр); геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых; геологическое изучение недр и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях геологического изучения недр; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для геологического изучения недр | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Тяжелая промышленность | 6.2 | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Легкая промышленность | 6.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%. |
|  | Пищевая промышленность | 6.4 | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Строительная промышленность | 6.6 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Размещение железнодорожных путей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Рынки | 4.3 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%. |
|  | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению. |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П1.2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны П1.2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 38. П1.3. Производственная зона предприятий 3-5 классов опасности

1. Зона предназначена для размещения объектов производственной деятельности 3-5 классов опасности, дорожного сервиса, складов, хранения автотранспорта, коммунального обслуживания, территорий общего пользования, организации санитарно-защитных зон и специального озеленения (при необходимости).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Максимальное количество этажей – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Разведка и добыча полезных ископаемых | 6.1. | Разведка и добыча полезных ископаемых; разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства и некапитальных объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Осуществление геологического изучения недр | 6.1.1. | Государственное геологическое изучение недр (региональное геологическое изучение недр, геолого-геофизические работы, геологическая съемка, инженерно-геологические изыскания, создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, государственный мониторинг состояния недр); геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых; геологическое изучение недр и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях геологического изучения недр; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для геологического изучения недр | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Тяжелая промышленность | 6.2 | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%. |
|  | Легкая промышленность | 6.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%. |
|  | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Пищевая промышленность | 6.4 | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%. |
|  | Строительная промышленность | 6.6 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Размещение железнодорожных путей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Рынки | 4.3 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П1.3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны П1.3, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 39. КС1. Коммунально-складская зона

1. Зона предназначена для размещения объектов дорожного сервиса, складов, хранения автотранспорта, коммунального обслуживания, территорий общего пользования, организации санитарно-защитных зон и специального озеленения (при необходимости).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
| - 5 | Приюты для животных | 3.10.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Рынки | 4.3 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 % |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Складские площадки | 6.9.1 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Размещение железнодорожных путей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
| 2. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
| 3. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне КС1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны КС1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 40. И1. Зона инженерной инфраструктуры

1. Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, связи, коммунального обслуживания, специального пользования водных объектов, территорий общего пользования, организации санитарно-защитных зон и специального озеленения (при необходимости).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Энергетика | 6.7 | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальное количество надземных этажей – не подлежит установлению |
|  | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальное количество надземных этажей – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне И1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны И1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 41. Т1. Зона транспортной инфраструктуры

1. Зона предназначена для размещения объектов автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного транспорта, а также их обслуживания, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса, хранения автотранспорта, коммунального обслуживания, территорий общего пользования, организации санитарно-защитных зон и специального озеленения (при необходимости).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка– не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка– не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25% |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% |
|  | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Максимальное количество этажей – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 150 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Железнодорожный транспорт | 7.1 | Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1-7.1.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Размещение железнодорожных путей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Автомобильный транспорт | 7.2 | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 7.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Водный транспорт | 7.3 | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны Т1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 42. СХ3.1. Зона ведения садоводства и огородничества

1. Зона предназначена для размещения объектов, предназначенных для ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, объектов коммунального обслуживания, земельных участков общего назначения в граница населенных пунктов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Ведение огородничества | 13.1 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Ведение садоводства | 13.2 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 400 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; минимальный отступ вспомогательных построек от границ земельных участков – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 20 м. Предельная высота зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 5 м. |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Иные параметры: - максимальная общая площадь объектов индивидуального жилищного строительства – 300 кв. м; - максимальное количество объектов индивидуального жилищного строительства в пределах земельного участка – 1, за исключением существующих объектов, реконструкция которых возможна без уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства; - предельное количество надземных этажей объектов индивидуального жилищного строительства (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 3; - максимальное количество надземных этажей для зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 1; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 500 кв. м – 150 кв. м; - максимальная общая площадь всех объектов вспомогательного назначения, расположенных в границах земельного участка площадью до 1000 кв. м – 200 кв. м; |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. При возведении на садовом земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового земельного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

3.2. Садовый дом может быть признан жилым домом, жилой дом может быть признан садовым домом в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47.

3.3. Не допускается образование земельных участков в том числе путем раздела, выдела, перераспределения, шириной менее 12 м по фасадной части для земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и ведения огородничества.

3.4. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ3.1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны СХ3.1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 43. ОП1. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)

1. Зона предназначена для размещения благоустроенных природных территорий общего пользования: парков, скверов, бульваров, территорий общего пользования: площадей, набережных, площадок для занятий спортом, детских площадок, а также объектов коммунального обслуживания, для осуществления общего пользования водными объектами, причалов для маломерных судов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Размещение парков культуры и отдыха | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Максимальное количество надземных этажей зданий – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70% |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Водные объекты | 11.0 | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |

Особенности применения градостроительного регламента и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать в метрах, не менее размещаемых:

1) по оси улиц – 18;

2) с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10.

3.2. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

3.3. Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

3.5. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения должны соблюдаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. В границах земельных участков с видами разрешенного использования «Причалы для маломерных судов», «Парки культуры и отдыха», «Земельные участки (территории) общего пользования» размещение объектов капитального строительства не допускается. Предельная этажность, максимальный процент застройки для указанных в настоящем абзаце земельных участков – не подлежат установлению.

3.7. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента использования территории на показатель площади земельного участка.

3.8. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Кроме газона и деревьев на территории озеленения могут быть высажены многолетние кустарниковые растения, а также прочие декоративные растения, не представляющие угрозу жизнедеятельности человека.

В площадь озеленения не включаются: детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого населения, проезды, тротуары, парковочные места, в том числе с использованием газонной решетки (георешетки).

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОП1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны ОП1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 44. Р1.1. Зона рекреационного назначения. Зона городских лесов.

1. Зона предназначена для размещения лесов в границах города Туапсе. Возможное использование: отдых населения, проведение культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Охрана природных территорий | 9.1 | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Водные объекты | 11.0 | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р1.1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны Р1.1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 45. Р1.2. Зона рекреационного назначения. Лесопарковая зона.

1. Зона предназначена для размещения лесов лесопаркового зеленого пояса. Возможное использование: ландшафтное благоустройство, формирование рекреационных зон массового отдыха, проведение научных исследований, ведение эколого-просветительской работы.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Охрана природных территорий | 9.1 | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Осуществление рекреационной деятельности в лесах | 10.10 | Рекреационная деятельность, связанная с выполнением работ и оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Водные объекты | 11.0 | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р1.2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны Р1.2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 46. Р1.3. Зоны рекреационного назначения. Зона природных ландшафтов

1. Зона предназначена для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды, осуществления рекреационной природоохранной деятельности, обустройства мест кратковременного отдыха без размещения объектов капитального строительства, общего пользования водными объектами, территорий общего пользования, причалов для маломерных судов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Охрана природных территорий | 9.1 | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Водные объекты | 11.0 | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р1.3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны Р1.3, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 47. Р2. Зона тематических парков

1. Зона предназначена для размещения ботанических садов, цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов, природно-познавательного туризма, объектов, используемых для организации путешествий, для размещения аквапарков, парков развлечений и аттракционов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Размещение парков культуры и отдыха | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Максимальное количество надземных этажей зданий – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70% |
|  | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 16 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%. |
|  | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 50000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Водные объекты | 11.0 | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны Р2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 48. ЗО1. Зона отдыха

1. Зона предназначена для размещения детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, объектов гостиничного обслуживания, развлекательных мероприятий, туристического обслуживания, природно-познавательного туризма, охоты и рыбалки, причалов для маломерных судов, территорий общего пользования, объектов общественного питания, торговли, коммунального обслуживания, общего пользования водными объектами.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 5000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Максимальное количество этажей – 5 |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%. |
|  | Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 300 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 250 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 2500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Размещение гостиниц | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 10000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 21/25/30/35 м (п.3.2) |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 50000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 50000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 21/25/30/35 м (п.3.2) |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Деятельность в сфере охотничьего хозяйства | 5.3 | Различные виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Рыболовство | 5.3.1 | Деятельность, связанная с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, приемкой, обработкой, перегрузкой, транспортировкой, хранением и выгрузкой уловов водных биологических ресурсов, производством рыбной продукции | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Причалы для маломерных судов | 5.4 | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Курортная деятельность | 9.2 | Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно- оздоровительных лагерей | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 1500 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 10000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 21 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Водные объекты | 11.0 | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30% |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

3.2. Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности

3.4. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения должны соблюдаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. В границах земельных участков с видами разрешенного использования «Деятельность в сфере охотничьего хозяйства», «Рыболовство», «Причалы для маломерных судов», «Парки культуры и отдыха», «Земельные участки (территории) общего пользования» размещение объектов капитального строительства не допускается. Предельная этажность, максимальный процент застройки для указанных в настоящем абзаце земельных участков – не подлежат установлению.

3.6. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента использования территории на показатель площади земельного участка.

3.7. Кроме газона и деревьев на территории озеленения могут быть высажены многолетние кустарниковые растения, а также прочие декоративные растения, не представляющие угрозу жизнедеятельности человека.

3.8. В площадь озеленения не включаются: детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого населения, проезды, тротуары, парковочные места, в том числе с использованием газонной решетки (георешетки).

3.9. Границы зон высотного регулирования отображены на карте градостроительного зонирования настоящих Правил. Параметры высотного регулирования объектов капитального строительства установлены в пп.8-9 ст. 28 настоящих Правил.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ЗО1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны ЗО1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 49. ЗО1.1. Зона отдыха. Пляжи

1. Зона предназначена для размещения пляжей, территорий общего пользования, общего пользования водными объектами.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Отдых (рекреация) | 5.0 | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Водные объекты | 11.0 | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 2. | Водный спорт | 5.1.5 | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 100 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 10000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 21 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ЗО1.1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны ЗО1.1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 50. СН1. Зона размещения объектов специального назначения

1. Зона выделена для размещения стационарных пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений государственной сети: сейсмологические станции, метеорологические станции, гидрологические посты.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СН1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

4. В границах территориальной зоны СН1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 51. К1. Зона кладбищ

1. Зона предназначена для размещения объектов ритуальной деятельности, религиозного использования.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 2. | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 3. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
| 4. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 6. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 7. | Ритуальная деятельность | 12.1 | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – 400000 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне К1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны К1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 52. ОТ1. Зона размещения объектов обращения с отходами

1. Зона предназначена для размещения полигонов по сортировке и складированию бытового мусора и отходов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 % |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 3. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 4. | Специальная деятельность | 12.2 | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОТ1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны ОТ1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 53. ОС1. Зона озеленённых территорий специального назначения

1. Зона предназначена для размещения зеленых насаждений специального назначения в границах санитарно-защитных зон, объектов коммунального обслуживания, территорий общего пользования.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Питомники | 1.17 | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 3. | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 % |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 4. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
| 5. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 6. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 7. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОС1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны ОС1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 54. РТ1. Зона режимных территорий

1. Зона предназначена для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности, обеспечения вооруженных сил, охраны Государственной границы Российской Федерации, объектов коммунального обслуживания. Режим использования территории в границах территориальной зоны, определяется с учетом требований специальных (ведомственных) нормативов и правил, с учетом назначения объекта.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования | Код вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Минимальный размер земельного участка (площадь) – 10 кв. м |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 2. | Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 3. | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 4. | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 5. | Охрана Государственной границы Российской Федерации | 8.2 | Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 6. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 7. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения земельного участка – не подлежит установлению |
| 8. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Минимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный размер земельного участка (площадь) – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению |
|  |  |  |  | Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не установлены.

Особенности применения градостроительного регламента

3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

3.2. Режим использования территории в границах территориальной зоны определяется с учетом требований специальных (ведомственных) нормативов и правил, назначения объекта.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне РТ1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьёй 55 настоящих Правил.

5. В границах территориальной зоны РТ1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 56 настоящих Правил.

## Статья 55. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зоны охраны объектов культурного наследия | 1. Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года N 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края». 2. В составе зон охраны объекта культурного наследия могут быть выделены охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности зона охраняемого природного ландшафта. 3. Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом следующих требований: 1) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды); 2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; 3) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов); 4) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов; 5) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств; 6) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта; 7) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 4. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований: 1) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; 2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; 3) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 4) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 5) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 6) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта; 7) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. 5. Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований: 1) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм); 2) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; 3) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 4) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта; 5) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта. |
| 2. | Защитные зоны объектов культурного наследия | Защитными зонами объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. |
| 3. | Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |
| 4. | Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) | Охранные зоны магистральных газопроводов Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются для исключения возможности их повреждения в соответствии Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. N 1083, и Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9. На территории охранной зоны магистрального трубопровода запрещается: 1) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; 2) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; 3) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; 4) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов; 5) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; 6) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; 7) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода; 8) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; 9) осуществлять рекреационную деятельность, разводить костры и размещать источники огня; 10) огораживать и перегораживать охранные зоны; 11) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в подпунктах «5» – «10» и «12» пункта 6 данного документа; 12) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального трубопровода или организации, эксплуатирующей магистральный трубопровод, допускается: 1) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель; 2) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников; 3) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда; 4) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта; 5) сооружение запруд на реках и ручьях; 6) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота; 7) размещение туристских стоянок; 8) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств; 9) сооружение переездов через магистральные газопроводы; 10) прокладка инженерных коммуникаций; 11) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов; 12) устройство причалов для судов и пляжей; 13) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны; 14) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. Охранные зоны газораспределительных сетей 1. Согласно законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878, на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 м, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. |
| 5. | Зоны затопления и подтопления | 1. В целях обеспечения требований пункта 1 части 3 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации необходимо выполнение мероприятий по инженерной защите размещаемых новых населённых пунктов и строящихся объектов капитального строительства. 2. Строительство новых населённых пунктов, элементов планировочной структуры (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы), не обеспеченных инженерной защитой территории и объектов от негативного воздействия вод, запрещается. 3. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, в отношении которых выдаётся разрешение на строительство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, должно вестись с соблюдением требований главы 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 4. Строительство и реконструкция индивидуального жилого или садового дома в зонах затопления, подтопления ведется при следующих условиях: 1) получение застройщиком в уполномоченном органе администрации муниципального образования исходных данных о прогнозном уровне воды в зоне затопления и (или) прогнозного уровня грунтовых вод в зоне подтопления; 2) подготовка перечня мероприятий по инженерной защите объекта капитального строительства и территории от подтопления, затопления, который может быть выполнен индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимися членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, либо лицом, специализирующимся на проектировании гидротехнических сооружений; 3) до подачи застройщиком в уполномоченный орган уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее — уведомление о планируемом строительстве) в инициативном порядке передаётся в уполномоченный орган перечень мероприятий по инженерной защите объекта капитального строительства от подтопления, затопления, подготовленный индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимися членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, либо лицом, специализирующимся на проектировании гидротехнических сооружений; 4) до подачи застройщиком в уполномоченный орган уведомления об окончании строительства в инициативном порядке застройщиком передаётся заключение (акт) о выполнении перечня мероприятий для обеспечения инженерной защиты объекта капитального строительства, территории от затопления, подтопления подтверждающие соответствие параметров построенного, реконструированного жилого или садового дома требованиям, установленным перечнем, и подписанный лицом, являющимся членом саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования или строительства, содержащее вывод о выполнении мероприятий (их комплекса) требованиям по обеспечению инженерной защиты объекта от затопления (или подтопления), с указанием наименования водного объекта, при паводке 1 % обеспеченности. 5. Согласно пункту 3 части 10 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ, до 1 января 2026 г. в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2023 г. и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию, положения пункта 5 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации не применяются. 6. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления ведется при следующих условиях: 1) получение застройщиком в уполномоченном органе исходных данных о прогнозном уровне воды в зоне затопления и (или) прогнозного уровня грунтовых вод в зоне подтопления; 2) подготовка проектной документации, содержащей перечень мероприятий по инженерной защите объекта капитального строительства от подтопления, затопления индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимися членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования; 3) подача застройщиком заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с приложением акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и содержащего вывод лица, являющегося членом саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования или строительства о выполнении мероприятий (их комплекса), указанных в пункте 2 части 5 настоящей статьи, требованиям по обеспечению инженерной защиты объекта от затопления (или подтопления), с указанием наименования водного объекта, при паводке 1 % обеспеченности. 7. В соответствии с частью 2 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах таких зон. 8. Работы по определению границ зон затопления, подтопления выполняются в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 360 «О зонах затопления, подтопления». Согласно настоящему нормативному документу границы зон затопления, подтопления определяются в отношении следующих территорий: 1) зоны затопления определяются в отношении: 1.1) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет); 1.2) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности; 1.3) территорий, прилегающих к естественным водоёмам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности; 1.4) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища; 1.5) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности; 2) зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. |
| 6. | Водоохранные зоны | В границах водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах»). |
| 7. | Прибрежные защитные полосы | В границах прибрежных защитных полос в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| 8. | Санитарно-защитная зона | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и (или) до величин приемлемого риска для здоровья населения. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 1) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 2) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. |
| 9. | Придорожные полосы автомобильных дорог | В границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования запрещается: 1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог; 5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и(или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения; 6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности; 7) нарушение других, установленных Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», требований и ограничений. В границах придорожных полос автомобильных дорог общего допускается размещать: 1) объекты дорожного сервиса в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов; 2) инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме автомобильных дорог регионального значения), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта; 3) подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода и требующим доступа к ним; 4) использовать в установленном порядке пресные подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги регионального значения. |
| 10. | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | 1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения». 2. На территориях округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и других мероприятий. 3. В первой зоне округа санитарной и горно-санитарной охраны: 1) запрещается: проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий; 2) разрешается осуществление связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов горных и земляных работ, строительства сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам. 3) допускается строительство пляжных сооружений с централизованными системами водоснабжения и канализации. Режим работы питьевых галерей и бюветов, размещенных в первой зоне, допускает их посещение в лечебных целях (для лечебного пляжа). 4. Во второй зоне округа санитарной и горно-санитарной охраны: Запрещается запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: 1) строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта; 2) строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ; 3) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов; 4) строительство транзитных автомобильных дорог; 5) размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод; 6) строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации; 7) размещение кладбищ и скотомогильников; 8) устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод; 9) складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; 10) массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения); 11) использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; 12) сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов; 13) вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения. 5. В третьей зоне округа санитарной и горно-санитарной охраны установлены ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта федерального значения. |
| 11. | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на основе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов. Для таких источников устанавливаются зоны специальной охраны, режим которых соответствует режиму зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения первого пояса 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие (3.2.1.1). 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений (3.2.1.2). 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе (3.2.1.3). 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов (3.2.1.4). 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО (3.2.1.5). Мероприятия по второму и третьему поясам 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод ( Мероприятия по второму поясу: Кроме указанных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: Не допускается: Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) (3.2.3.2). Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения: Мероприятия первого пояса: На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 3.1, 3.2, 3.3. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО 1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. 3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Мероприятия по второму поясу: Кроме мероприятий, указанных в разделе 6.2, также выполняются следующие мероприятия: 1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса; 2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения (3.3.3.2); 3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов; 4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; 5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками. |
| 12. | Охранные зоны в геодезических пунктах государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети | 1. Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети». 2. В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. |
| 13. | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий. |
| 14. | Приаэродромная территория (четвертая подзона) | В соответствии с положениями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Согласно Постановлению правительства Российской Федерации в соответствии от 2 декабря 2017 г. N 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории» на приаэродромной территории выделяются подзоны. В границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. |

## Статья 56. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства распространяются на следующие виды разрешенного использования, сгруппированные по функциональному признаку на «Многоквартирные жилые», «Социальные», «Общественные», «Индивидуальные жилые», «Обслуживающие».

- Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства для группы «Индивидуальные жилые» распространяются только на  малоэтажные жилые комплексы,   строительство которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», при получении разрешения на строительство в отношении проекта строительства или его этапа, предусмотренного проектной декларацией.

| Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка | Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Группа вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Индивидуальные жилые |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Многоквартирные жилые |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Индивидуальные жилые |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | Многоквартирные жилые |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Многоквартирные жилые |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоквартирные жилые |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | Социальные |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Обслуживающие |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Обслуживающие |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Обслуживающие |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | Социальные |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | Обслуживающие |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | Обслуживающие |
| 3.2.4 | Общежития | Социальные |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | Обслуживающие |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Социальные |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Социальные |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | Социальные |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Социальные |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | Социальные |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Общественные |
| 3.8.1 | Государственное управление | Общественные |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | Общественные |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | Общественные |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | Общественные |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Общественные |
| 3.10.2 | Приюты для животных | Обслуживающие |
| 4.1 | Деловое управление | Общественные |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, ТРЦ и др.) | Общественные |
| 4.3 | Рынки | Общественные |
| 4.4 | Магазины | Общественные |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Общественные |
| 4.6 | Общественное питание | Общественные |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Общественные |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | Обслуживающие |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Обслуживающие |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | Обслуживающие |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Общественные |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Общественные |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | Общественные |
| 6.9 | Склад | Обслуживающие |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | Общественные |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Общественные |
| 9.2 | Курортная деятельность | Общественные |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | Общественные |

1. Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

| № п/п | Код и наиме-нование вида разрешенного использо-вания земельного участка | Макси-мальный отступ зданий, строений, сооруже-ний, форми-рующих уличный фронт, от красных линий**, м | Мини-мальная высота здания вдоль улично-дорож-ной сети, м | Мини-мальный процент застроен-ности уличного фронта, % | Мини-мальная высота типового этажа, м | Мини-мальная высота первого этажа зданий***, м | Мини-мальный процент остекления фасада первого этажа***, % | Мини-мальная высота оконных проемов первых этажей***, м | Макси-мальный уклон кровли, градусов | Макси-мальная отметка входной группы, м | Макси-мальный выступ консоль-ных эле-ментов фасада здания, сооруже-ния за допусти-мую линию застрой-ки, м | Макси-мальная общая высота ограждений земельного участка от уровня земли***, м | Макси-мальная высота непро-сматри-ваемой части огражде-ний земель-ного участка***, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 Для индиви-дуального жилищного строительства | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 2 | 0,45 |
|  | 2.1.1 Малоэтажная много-квартирная жилая застройка | * | - | 50 | 3,0 | - | 40 | 2,5 | - | 0,15 | 1,2 | 1,5 | 0,45 |
|  | 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 2 | 0,45 |
|  | 2.3 Блокиро-ванная жилая застройка | * | - | 50 | 3,0 | - | - | - | - | 0,15 | 1,2 | 1,5 | 0,45 |
|  | 2.5 Средне-этажная жилая застройка | * | 5,25 | 50 | 3,0 | 4,5 | 40 | 2,5 | 30 | 0,15 | 3 | 1,5 | 0,45 |
|  | 2.6 Много-этажная жилая застройка (высотная застройка) | * | 5,25 | 50 | 3,0 | 4,5 | 40 | 2,5 | 15 | 0,15 | 3 | 1,5 | 0,45 |
|  | 2.7 Обслужи-вание жилой застройки | * | 5,25 | - | 3,0 | 4,5 | 40 | 2,5 | 30 | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 2.7.1 Хранение автотранс-порта | - | - | - | 3,0 | - | - | - | 30 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 0,45 |
|  | 3.1.2 Адми-нистративные здания органи-заций, обеспе-чивающих предостав-ление комму-нальных услуг | * | 4,35 | **** | 3,0 | 3,6 | 40 | 2,5 | 30 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 0,45 |
|  | 3.2.1 Дома социального обслуживания | - | 4,35 | - | 3,0 | 3,6 | - | - | 30 | 0,15 | 1,2 | 1,5 | 0,45 |
|  | 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | * | 4,35 | **** | 3,0 | 3,6 | 40 | 2,5 | 30 | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 3.2.3 Оказание услуг связи | * | - | **** | 3,0 | - | - | - | 30 | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 3.2.4 Общежития | * | 4,35 | **** | 3,0 | 3,6 | 40 | 2,5 | 30 | 0,15 | 1,2 | 1,5 | 0,45 |
|  | 3.3 Бытовое обслуживание | * | - | **** | 3,0 | - | - | - | 30 | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 3.4.1 Амбулаторно-поликлини-ческое обслуживание | * | 4,35 | - | 3,0 | 3,6 | - | - | 30 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 0,45 |
|  | 3.6.1 Объекты культурно- досуговой деятельности | - | 5,25 | - | 3.6 | 4,5 | - | - | 30 | 0,15 | 3 | - | - |
|  | 3.8.1 Госу-дарственное управление | - | 5,25 | - | 3.6 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | - | 3 | - | - |
|  | 3.8.2 Предста-вительская деятельность | - | 5,25 | - | 3.6 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | - | 3 | - | - |
|  | 3.9.2 Прове-дение научных исследований | * | 4,35 | **** | 3,0 | 3,6 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 3 | - | - |
|  | 3.9.3 Прове-дение научных испытаний | * | 4,35 | **** | 3,0 | 3,6 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 3.10.1 Амбула-торное ветеринарное обслуживание | * | 4,35 | **** | 3,0 | 3,6 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 3.10.2 Приюты для животных | * | - | **** | 3,0 | - | - | - | 30 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 0,45 |
|  | 4.1 Деловое управление | * | 5,25 | **** | 3.6 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 3 | 1,5 | 0,45 |
|  | 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекатель-ные центры (комплексы) | * | 5,25 | - | 4,5 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 3 | 1,5 | 0,45 |
|  | 4.3 Рынки | * | 5,25 | **** | 3.6 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 0,45 |
|  | 4.4 Магазины | * | 5,25 | **** | 3,0 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 3 | - | - |
|  | 4.5 Банковская и страховая деятельность | * | 5,25 | **** | 3.6 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 4.6 Общественное питание | * | 5,25 | **** | 3.6 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 0,45 |
|  | 4.7 Гостиничное обслуживание | * | 5,25 | **** | 3.0 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 3 | 1,5 | 0,45 |
|  | 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха | * | 5,25 | **** | 3.0 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 4.9.1.3 Автомобиль-ные мойки | * | 5,25 | **** | - | 4,5 | - | - | - | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | * | 5,25 | **** | - | 4,5 | - | - | - | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 4.10 Выставочно- ярмарочная деятельность | * | 5,25 | **** | 3.6 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 3 | - | - |
|  | 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | * | 5,25 | **** | 3.0 | 4,5 | - | - | 30 | 0,15 | 3 | - | - |
|  | 5.2.1 Туристи-ческое обслуживание | * | 5,25 | **** | 3.0 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 0,45 |
|  | 6.12 Научно- произ-водственная деятельность | - | 5,25 | - | 3.6 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 3 | - | - |
|  | 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | - | 5,25 | - | 3.6 | 4,5 | - | - | 30 | 0,15 | 0,4 | - | - |
|  | 9.2.1 Санаторная деятельность | - | 5,25 | - | 3.0 | 4,5 | 50 | 2,5 | 30 | 0,15 | 3 | 1,5 | 0,45 |

* показатель принимается как отступ на 3 м от минимального отступа зданий, строений, сооружений от красных линий по каждой территориальной зоне соответственно;
** не регламентируется:
  – в случае наличия на земельном участке зон с особыми условиями использования территории, запрещающих размещение объектов капитального строительства в соответствии с требованием;
  – в случае разработки проекта планировки на территорию;
  – для зданий высотой более 18 м, выходящих на границу участка, примыкающую к существующей УДС;
  – при длине границы участка вдоль красной линии менее 25 м;
*** параметр действует на фасады и ограждения, выходящие на границу участка, примыкающую к территориям общего пользования;
**** не регламентируется при длине участка вдоль красных линий от 0 до 54 м, от 55 до 92 м – 60%, от 93 м – 70% (по каждой стороне участка).

Примечания:

1. Параметры, касающиеся первых и типовых этажей здания, а именно минимальная высота первого и типового этажа, минимальный процент остекления фасада первого этажа, минимальная высота оконных проемов первых этажей, максимальная отметка входной группы, не регламентируются в случае крупнопанельного и объемно-блочного домостроения.

2. Высота непросматриваемой части ограждений рассчитывается с учетом высоты опоры ограждения, если ширина опоры больше высоты непросматриваемой части.

2. Требования к внешнему облику фасадов объектов капитального строительства, относящихся к группе «Многоквартирные жилые»:

| № п/п | Параметр | Конструктивный элемент | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования к цветовым характери-стикам зданий, строений и сооружений | 1.1. Стены | 1.1.1. В цветовом решении облицовочных материалов каждой блок-секции объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета и не более двух – в качестве дополнительных цветов. Основной оттенок должен быть использован на большей части площади фасада, дополнительные – суммарно на меньшей части. 1.1.2. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: - основные оттенки – 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10; - дополнительные оттенки – 9010, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 7035, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 075 60 20, 7004, 140 60 05, 7030, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 070 50 20, 040 50 30, 1036, 7036, 7039, 060 50 05, 050 50 10, 8025, 8002, 030 40 30, 050 40 30, 7002, 7003, 7005, 7009, 7015, 8028. | 1.1.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.1.4. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей |
|  |  | 1.2. Окна | 1.2.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 1002, 7010, 7011, 7024, 7026, 820-5, 7021, 8014, 9005. | 1.2.2. Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий) |
|  |  | 1.3. Остекление | 1.3.1. Не допускается использование цветного (тонированного в массе), не просматриваемого зеркального остекления. 1.3.2. Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках стекла. ** | *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя |
|  |  | 1.4. Цоколь | 1.4.1. Предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений). 1.4.2. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 7035, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 075 60 20, 7004, 140 60 05, 7030, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 070 50 20, 040 50 30, 1036, 7036, 7039, 060 50 05, 050 50 10, 8025, 8002, 030 40 30, 050 40 30, 7002, 7003, 7005, 7009, 7015, 8028. | 1.4.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.4.4. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей |
|  |  | 1.5. Кровля | 1.5.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 7045, 8028, 820-5, 7024, 8004, 3005, 9006, 8011, 3007, 7021. | 1.5.2. Все элементы кровли, за исключением функциональных элементов эксплуатируемой кровли (озеленение, детские площадки, террасы и др.), должны выполняться в едином цветовом решении |
|  |  | 1.6. Элементы входных групп | 1.6.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 7035, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 075 60 20, 7004, 140 60 05, 7030, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 070 50 20, 040 50 30, 1036, 7036, 7039, 060 50 05, 050 50 10, 8025, 8002, 030 40 30, 050 40 30, 7002, 7003, 7005, 7009, 7015, 8028. | 1.6.2. Допускается использовать один из следующих акцентных оттенков RAL: 9010, 085 90 30, 080 80 40, 210 70 10, 050 70 30, 060 70 40, 070 70 40, 075 70 50, 3012, 280 70 10, 6033, 5014, 5024, 230 50 10, 050 60 40, 2003, 240-2, 160 60 20, 040 50 40, 030 50 30, 8001, 6010, 6011, 8023, 5000, 180 40 15, 6028, 8015. 1.6.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов |
|  |  | 1.7. Ограждения | 1.7.1. В ограждениях балконов, лоджий, парапетов и прочих элементов здания предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон). 1.7.2. В ограждении земельного участка цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 9001, 7032, 9006, 1019, 7004, 7005, 7024, 8028, 6003, 6020, 7016, 8017, 9005. | 1.7.3. Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных RAL в пользу натурального цвета материала. 1.7.4. Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.** *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя |
| 2 | Требования к отделочным материалам фасадов зданий, строений и сооружений | 2.1. Стены | 2.1.1. При использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади фасада. 2.1.2. При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 2.1.3. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади фасада. | 2.1.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.1.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.1.6. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы |
|  |  | 2.2. Окна | 2.2.1. Не допускается облицовка откосов керамической плиткой, а также применение на откосах системы навесного фасада (за исключением системы с использованием панелей, имитирующих натуральные материалы). | 2.2.2. Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале. Допускается применение разных материалов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий) |
|  |  | 2.3. Остекление | 2.3.1. При остеклении балконов и лоджий не допускается устройство глухих пластиковых полотен. | 2.3.3. Не допускается использование не просматриваемого зеркального остекления |
|  |  | 2.4. Цоколь | 2.4.1. При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади цоколя. 2.4.2. При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 2.4.3. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади цоколя. 2.4.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. | 2.4.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.4.6. Для навесов и козырьков к приямкам не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного). 2.4.7. Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов к приямкам. 2.4.8. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы |
|  |  | 2.5. Кровля | 2.5.1. Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку |  |
|  |  | 2.6. Элементы входных групп | 2.6.1. Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы. 2.6.2. Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов. 2.6.3. Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку. | 2.6.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.6.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.6.6. Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы |
|  |  | 2.7. Ограждения | 2.7.1 Для ограждений участка, а также балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку. | 2.7.2 Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре |
| 3 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах зданий, строений и сооружений |  | 3.1. Элементы систем кондиционирования (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, отверстия для монтажа бризера), а также антенны должны: - размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой композиционной (вертикальной, горизонтальной) системе осей; - размещаться с использованием стандартных конструкций крепления и с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи, корзин); - оснащаться кабель-каналами, скрытыми за фасадом или замаскированными в тон колера соответствующей плоскости фасада. 3.2. Для элементов систем кондиционирования необходимо предусматривать скрытое организованное водоотведение. 3.3. Размещение элементов систем кондиционирования допускается: - на кровле объекта (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами); - в нижней части оконных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада; - в простенках между оконными и дверными проемами; - на всех фасадах, брандмауэрах; - на лоджиях и балконах – при условии выделения общей несущей основы (технической зоны, отделенной перегородкой или стеной от балкона/лоджии) на всю высоту этажа. | 3.4. Размещение элементов систем кондиционирования не допускается: - в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада; - над пешеходными тротуарами. 3.5. Маскирующие ограждения должны иметь окраску, соответствующую одному из колеров элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, цоколя). 3.6. Цветовое решение элементов системы наружного водоотведения (водосточные трубы, желоба) должно осуществляться в тон соответствующей плоскости стены |
| 4 | Требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений |  | 4.1. Входные группы жилой и общественной части должны иметь освещение. 4.2. Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку. 4.3. Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия экранировались светозащитными устройствами или не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения. | 4.4. Подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2000-2700 К. 4.5. Не допускается засветка окон жилых помещений, расположенных вблизи зданий, а также камер видеонаблюдения |

3. Требования к внешнему облику фасадов объектов капитального строительства, относящихся к группе «Социальные»:

| № п/п | Параметр | Конструктивный элемент | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений | 1.1. Стены | 1.1.1. В цветовом решении облицовочных материалов объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета, не более двух – в качестве дополнительных цветов и не более трех – в качестве акцентных цветов. Основной оттенок должен быть использован на большей части площади фасада, дополнительные – суммарно на меньшей части. Акцентный оттенок (при наличии) должен вводиться для обоснованного выделения архитектурных элементов здания (декоративные элементы, выступающие импосты, фрагменты стен, элементы входных групп и т.д.). 1.1.2. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: - основные оттенки – 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 100 93 05, 085 93 05, 000 90 00, 110-1, 1013, 840-1, 840-2, 120-5, 100 80 05, 110 80 10, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 9018, 830-1, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4; - дополнительные оттенки – 9010, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 260 80 10, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 7004, 140 60 05, 7030, 7048, 7037, 240 60 05, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 050 50 30,1036, 7036, 7039, 150 60 10, 7002, 100 50 05, 100 50 10, 040 50 20, 8002; | - акцентные оттенки – 9010, 085 90 30, 110 90 35, 100 90 40, 070 80 30, 080 80 40, 280 80 15, 290 80 15, 310 80 15, 040 80 20, 050 80 30, 070 80 40, 1034, 060 70 40, 050 70 30, 050 70 40, 020 80 20, 1018, 1028, 6027, 210 70 10, 230 70 20, 240 70 25, 5012, 280 70 20, 3015, 030 70 20, 3012, 2003, 2012, 050 60 40, 3022, 040 70 20, 320 70 15, 4009, 280 70 10, 310 60 15, 5024, 240-2, 6021, 3014, 1032, 070 70 40, 020 70 10, 170 60 10, 160 60 20, 5014, 040 60 20, 050 60 20, 040 50 10, 060 50 20, 040 50 40, 030 50 30, 040 50 30, 8004, 4001, 5018, 5007, 180 50 15, 8001, 8025, 230 50 10, 8024. 1.1.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.1.4. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей. Поэтажное деление торцевыми поверхностями плит перекрытий допускается при условии отделки плиты в тон соответствующей плоскости стены фасада |
|  |  | 1.2. Окна | 1.2.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 1002, 7010, 7011, 7024, 7026, 820-5, 7021, 8014, 9005. | 1.2.2 Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение отличающегося цвета для окон первого этажа здания |
|  |  | 1.3. Остекление | 1.3.1. Не допускается непросматриваемого зеркального остекления. 1.3.2. Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.** | *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя |
|  |  | 1.4. Цоколь | 1.4.1. Предусмотреть цветовое решение, соответствующее колеру стены, примыкающей к цоколю. 1.4.2. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 100 93 05, 085 93 05, 000 90 00, 110-1, 1013, 840-1, 840-2, 120-5, 100 80 05, 110 80 10, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 9018, 830-1, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 9010, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 260 80 10, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 7004, 140 60 05, 7030, 7048, 7037, 240 60 05, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 050 50 30,1036, 7036, 7039, 150 60 10, 7002, 100 50 05, 100 50 10, 040 50 20, 8002. | 1.4.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.4.4. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей |
|  |  | 1.5. Кровля | 1.5.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 7045, 8028, 820-5, 7024, 7021. | 1.5.2. Все элементы кровли, за исключением функциональных элементов эксплуатируемой кровли (озеленение, детские площадки, террасы и др.), должны выполняться в едином цветовом решении |
|  |  | 1.6. Элементы входных групп | 1.6.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 100 93 05, 085 93 05, 000 90 00, 110-1, 1013, 840-1, 840-2, 120-5, 100 80 05, 110 80 10, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 9018, 830-1, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 9010, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 260 80 10, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 7004, 140 60 05, 7030, 7048, 7037, 240 60 05, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 050 50 30, 1036, 7036, 7039, 150 60 10, 7002, 100 50 05, 100 50 10, 040 50 20, 8002. 1.6.2. Допускается использовать один из следующих акцентных оттенков RAL: 9010, 085 90 30, 110 90 35, 100 90 40, 070 80 30, 080 80 40, 280 80 15, 290 80 15, 310 80 15, 040 80 20, 050 80 30, 070 80 40, 1034, 060 70 40, 050 70 30, 050 70 40, 020 80 20, 1018, 1028, 6027, 210 70 10, 230 70 20, 240 70 25, 5012, 280 70 20, 3015, 030 70 20, 3012, 2003, 2012, 050 60 40, 3022, 040 70 20, 320 70 15, 4009, 280 70 10, 310 60 15, 5024, 240-2, 6021, 3014, 1032, 070 70 40, 020 70 10, 170 60 10, 160 60 20, 5014, 040 60 20, 050 60 20, 040 50 10, 060 50 20, 040 50 40, 030 50 30, 040 50 30, 8004, 4001, 5018, 5007, 180 50 15, 8001, 8025, 230 50 10, 8024. | 1.6.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов |
|  |  | 1.7. Ограждения | 1.7.1. Цветовое решение ограждений элементов здания, парапетов, а также ограждений земельного участка должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 9001, 7032, 9006, 1019, 7004, 7005, 7024, 8028, 6003, 6020, 7016, 8017, 9005. 1.7.2. Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных RAL в пользу натурального цвета материала. | 1.7.3. Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.** *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя |
| 2 | Требования к отделочным материалам фасадов зданий, строений и сооружений | 2.1. Стены | 2.1.1. При использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади фасада. 2.1.2. При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 2.1.3. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади фасада. | 2.1.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.1.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.1.6. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, глянцевые керамогранитные плиты |
|  |  | 2.2. Окна | 2.2.1. Не допускается облицовка откосов керамической плиткой, а также применение на откосах системы навесного фасада (за исключением системы с использованием панелей, имитирующих натуральные материалы). | 2.2.2. Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале |
|  |  | 2.3. Остекление | 2.3.1. Не допускается непросматриваемого зеркального остекления. | 2.3.2. Непросматриваемого зеркального остекления |
|  |  | 2.4. Цоколь | 2.4.1. При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади цоколя. 2.4.2. При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 2.4.3. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади цоколя. 2.4.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.4.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. | 2.4.6. Для навесов и козырьков к приямкам, выходящих на главные фасады, не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного поликарбоната). 2.4.7. Для навесов и козырьков к приямкам, выходящих на второстепенные фасады, не допускается использовать: металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного поликарбоната). 2.4.8. Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов к приямкам. 2.4.9. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, глянцевые керамогранитные плиты |
|  |  | 2.5. Кровля | 2.5.1. Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый или профилированный поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, керамическую и песчано-цементную черепицу |  |
|  |  | 2.6. Элементы входных групп | 2.6.1. Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного), ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы. 2.6.2. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. | 2.6.3. Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов. 2.6.4. Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку. 2.6.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.6.6. Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы |
|  |  | 2.7. Ограждения | 2.7.1. Для ограждений участка, а также балконов, парапетов и прочих элементов здания не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку. | 2.7.2. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре |
| 3 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах зданий, строений и сооружений |  | 3.1. Элементы систем кондиционирования (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, отверстия для монтажа бризера), а также антенны должны: - размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой композиционной (вертикальной, горизонтальной) системе осей; - размещаться с использованием стандартных конструкций крепления и с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи, корзин); - оснащаться кабель-каналами, скрытыми за фасадом или замаскированными в тон колера соответствующей плоскости фасада. 3.2. Для элементов систем кондиционирования необходимо предусматривать скрытое организованное водоотведение. 3.3. Размещение элементов систем кондиционирования допускается: - на кровле объекта (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами); - в нижней части оконных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада; - в простенках между оконными и дверными проемами; - на второстепенных фасадах, брандмауэрах; - в арочных проемах на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли | 3.4. Размещение элементов систем кондиционирования не допускается: - на поверхности главных фасадов; - в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада; - над пешеходными тротуарами. 3.5. Маскирующие ограждения должны иметь окраску, соответствующую одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон). 3.6. Цветовое решение элементов системы наружного водоотведения (водосточные трубы, желоба) должно осуществляться в тон соответствующей плоскости стены |
| 4 | Требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений |  | 4.1. Входные группы, эвакуационные выходы, указатели и информационные элементы должны иметь освещение. 4.2. Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку. 4.3. Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия экранировались светозащитными устройствами или не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения. | 4.4. Подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2000-2700 К. 4.5. Не допускается засветка окон жилых помещений, расположенных вблизи зданий, а также камер видеонаблюдения |

4. Требования к внешнему облику фасадов объектов капитального строительства, относящихся к группе «Общественные»:

| № п/п | Параметр | Конструктивный элемент | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений | - Стены | 1.1.1. В цветовом решении облицовочных материалов объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета, не более двух – в качестве дополнительных цветов и не более одного – в качестве акцентного цвета. Основной оттенок должен быть использован на большей части площади фасада, дополнительные – суммарно на меньшей части. Акцентный оттенок (при наличии) должен вводиться для обоснованного выделения архитектурных элементов здания (декоративные элементы, выступающие импосты, фрагменты стен, элементы входных групп и т.д.). 1.1.2. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: - основные оттенки – 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10; - дополнительные оттенки – 9010, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 050 70 20, 075 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 070 60 30, 7004, 140 60 05, 7030, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 050 50 20, 040 50 20, 060 60 05, 070 60 10, 120 60 05, 075 60 20, 070 50 20, 7006, 050 50 10, 7039, 100 50 05, 100 50 10, 090 50 20, 1036, 7036, 7002, 7003, 8025, 070 40 10, 7005, 7015, 7024, 8028; - акцентные оттенки – 9010, 1002, 070 70 30, 060 70 40, 050 70 30, 280 70 10, 1020, 040 50 30, 6011, 5014, 030 40 30, 8002, 050 40 30. | 1.1.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.1.4. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей |
|  |  | - Окна | 1.2.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 1002, 7010, 7011, 7024, 7026, 820-5, 7021, 8014, 9005. | 1.2.2. Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении |
|  |  | 1.3. Остекление | 1.3.1. Не допускается использование не просматриваемого зеркального остекления. 1.3.2. Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках стекла.** | *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя |
|  |  | 1.4. Цоколь | 1.4.1. Предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений). 1.4.2. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 050 70 20, 075 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 070 60 30, 7004, 140 60 05, 7030, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 050 50 20, 040 50 20, 060 60 05, 070 60 10, 120 60 05, 075 60 20, 070 50 20, 7006, 050 50 10, 7039, 100 50 05, 100 50 10, 090 50 20, 1036, 7036, 7002, 7003, 8025, 070 40 10, 7005, 7015, 7024, 8028. | 1.4.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т.д., и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.4.4. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей |
|  |  | 1.5. Кровля | 1.5.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 7045, 820-5, 7024, 8028, 8011, 7021. | 1.5.2. Все элементы кровли, за исключением функциональных элементов эксплуатируемой кровли (озеленение, детские площадки, террасы и др.), должны выполняться в едином цветовом решении |
|  |  | 1.6. Элементы входных групп | 1.6.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 050 70 20, 075 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 070 60 30, 7004, 140 60 05, 7030, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 050 50 20, 040 50 20, 060 60 05, 070 60 10, 120 60 05, 075 60 20, 070 50 20, 7006, 050 50 10, 7039, 100 50 05, 100 50 10, 090 50 20, 1036, 7036, 7002, 7003, 8025, 070 40 10, 7005, 7015, 7024, 8028. | 1.6.2. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит, и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов |
|  |  | 1.7. Ограждения | 1.7.1. В ограждениях балконов, парапетов и прочих элементов здания предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон). 1.7.2. В ограждении земельного участка цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 9001, 7032, 9006, 1019, 7004, 7005, 7024, 8028, 6003, 6020, 7016, 8017, 9005. 1.7.3. Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных RAL в пользу натурального цвета материала. | 1.7.4. Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.** *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя |
| 2 | Требования к отделочным материалам фасадов зданий, строений и сооружений | 2.1. Стены | 2.1.1. При использовании двух и более типов материалов (за исключением стекла) необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади фасада. 2.1.2. При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 2.1.3. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади фасада. 2.1.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. | 2.1.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.1.6. Допускается использовать отличающиеся друг от друга решения для главных и второстепенных фасадов. Решения главного фасада должны дублироваться на второстепенных на глубину не менее 10 метров от грани их стыковки. Основной цвет второстепенного фасада должен соответствовать основному цвету главного фасада. 2.1.7. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, глянцевые керамогранитные плиты |
|  |  | 2.2. Окна | 2.2.1. Не допускается облицовка откосов керамической плиткой, а также применение на откосах системы навесного фасада (за исключением системы с использованием панелей, имитирующих натуральные материалы). | 2.2.2. Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале |
|  |  | 2.3. Остекление | 2.3.1. Не допускается непросматриваемого зеркального остекления. |  |
|  |  | 2.4. Цоколь | 2.4.1. При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади цоколя. 2.4.2. При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 2.4.3. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади цоколя. 2.4.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.4.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. | 2.4.6. Для навесов и козырьков к приямкам, выходящих на главные фасады, не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного поликарбоната). 2.4.7. Для навесов и козырьков к приямкам, выходящих на второстепенные фасады, не допускается использовать: металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного поликарбоната). 2.4.8. Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов к приямкам. 2.4.9. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, глянцевые керамогранитные плиты |
|  |  | 2.5. Кровля | 2.5.1. Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый или профилированный поликарбонат, ПВХ-панели, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, керамическую и песчано-цементную черепицу |  |
|  |  | 2.6. Элементы входных групп | 2.6.1. Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева), стекломагнезитовые листы. 2.6.2. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. | 2.6.3. Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов. 2.6.4. Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку. 2.6.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.6.6. Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы |
|  |  | 2.7. Ограждения | 2.7.1. Для ограждений участка, а также балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку |  |
| 3 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах зданий, строений и сооружений |  | 3.1. Элементы систем кондиционирования (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, отверстия для монтажа бризера), а также антенны должны: - размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой композиционной (вертикальной, горизонтальной) системе осей; - размещаться с использованием стандартных конструкций крепления и с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи, корзин); - оснащаться кабель-каналами, скрытыми за фасадом или замаскированными в тон колера соответствующей плоскости фасада. 3.2. Для элементов систем кондиционирования необходимо предусматривать скрытое организованное водоотведение. 3.3. Размещение элементов систем кондиционирования допускается: - на кровле объекта (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами); - в нижней части оконных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада; - в простенках между оконными и дверными проемами; - на второстепенных фасадах, брандмауэрах; - в арочных проемах на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли. | 3.4. Размещение элементов систем кондиционирования не допускается: - на поверхности главных фасадов; - в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада; - над пешеходными тротуарами. 3.5. Маскирующие ограждения должны иметь окраску, соответствующую одному из колеров элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, цоколя). 3.6. Цветовое решение элементов системы наружного водоотведения (водосточные трубы, желоба) должно осуществляться в тон соответствующей плоскости стены |
| 4 | Требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений |  | 4.1. Входные группы должны иметь освещение. 4.2. Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку. 4.3. Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия экранировались светозащитными устройствами или не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения. | 4.4. Подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2000-2700 К. 4.5. Не допускается засветка окон жилых помещений, расположенных вблизи зданий, а также камер видеонаблюдения |

5. Требования к внешнему облику фасадов объектов капитального строительства, относящихся к группе «Индивидуальные жилые»:

| № п/п | Параметр | Конструктивный элемент | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений | 1.1. Стены | 1.1.1. В цветовом решении облицовочных материалов объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета и не более двух – в качестве дополнительных цветов. Основной оттенок должен быть использован на большей части площади фасада, дополнительные – суммарно на меньшей части. 1.1.2. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: - основные оттенки – 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 09 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10; - дополнительные оттенки – 9010, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 7035, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 075 60 20, 7004, 140 60 05, 7030, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 070 50 20, 040 50 30, 1036, 7036, 7039, 060 50 05, 050 50 10, 8025, 8002, 030 40 30, 050 40 30, 7002, 7003, 7005, 7009, 7015, 8028. | 1.1.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.1.4. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей. Поэтажное деление торцевыми поверхностями плит перекрытий допускается при условии отделки плиты в тон соответствующей плоскости стены фасада |
|  |  | 1.2. Окна | 1.2.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 1002, 7010, 7011, 7024, 7026, 820-5, 7021, 8014, 9005. | 1.2.2. Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении |
|  |  | 1.3. Остекление | 1.3.1. Не допускается использование цветного (тонированного в массе), непросматриваемого зеркального остекления. 1.3.2. Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках стекла.** | *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя |
|  |  | 1.4. Цоколь | 1.4.1. Предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон, ограждений). 1.4.2. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 09 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 7035, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 075 60 20, 7004, 140 60 05, 7030, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 070 50 20, 040 50 30, 1036, 7036, 7039, 060 50 05, 050 50 10, 8025, 8002, 030 40 30, 050 40 30, 7002, 7003, 7005, 7009, 7015, 8028. | 1.4.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.4.4. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей |
|  |  | 1.5. Кровля | 1.5.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 7045, 8028, 820-5, 7024, 8004, 3005, 9006, 8011, 3007, 7021. | 1.5.2. Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении |
|  |  | 1.6. Элементы входных групп | 1.6.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 09 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 05, 110 80 10, 7032, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 080 70 30, 085 70 20, 060 70 10, 050 70 20, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 7035, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 1002, 070 70 30, 050 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 1011, 075 70 20, 1020, 075 60 20, 7004, 140 60 05, 7030, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 070 50 20, 040 50 30, 1036, 7036, 7039, 060 50 05, 050 50 10, 8025, 8002, 030 40 30, 050 40 30, 7002, 7003, 7005, 7009, 7015, 8028. | 1.6.2. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов |
|  |  | 1.7. Ограждения | 1.7.1. В ограждениях балконов, лоджий, парапетов и прочих элементов здания предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон). 1.7.2. В ограждении земельного участка цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 9001, 7032, 9006, 1019, 7004, 7005, 7024, 8028, 6003, 6020, 7016, 8017, 9005. | 1.7.3. Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных RAL в пользу натурального цвета материала. 1.7.4. Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.** *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя |
| 2 | Требования к отделочным материалам фасадов зданий, строений и сооружений | 2.1. Стены | 2.1.1. При использовании двух и более типов материалов (за исключением стекла) необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади фасада. 2.1.2. При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 2.1.3. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади фасада. | 2.1.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.1.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.1.6. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы |
|  |  | 2.2. Окна | 2.2.1. Не допускается облицовка откосов керамической плиткой, а также применение на откосах системы навесного фасада (за исключением системы с использованием панелей, имитирующих натуральные материалы). | 2.2.2. Все элементы окон (рамы, импосты) должны выполняться в едином материале |
|  |  | 2.3. Остекление | 2.3.1. Не допускается использование непросматриваемого зеркального остекления |  |
|  |  | 2.4. Цоколь | 2.4.1. При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади цоколя. 2.4.2. При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 2.4.3. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади цоколя. | 2.4.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.4.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.4.6. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы |
|  |  | 2.5. Кровля | 2.5.1. Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый или профилированный поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, фанеру, вагонку |  |
|  |  | 2.6. Элементы входных групп | 2.6.1. Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ондулин, шифер, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы. 2.6.2. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.6.3. Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов. | 2.6.4. Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R11, резиновую плитку. 2.6.5. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.6.6. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.6.7. Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы |
|  |  | 2.7. Ограждения | 2.7.1. Для ограждений участка, а также балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку. | 2.7.2. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре |
| 3 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах зданий, строений и сооружений |  | 3.1. Элементы систем кондиционирования (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, отверстия для монтажа бризера), а также антенны должны: - размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой композиционной (вертикальной, горизонтальной) системе осей; - размещаться с использованием стандартных конструкций крепления и с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи, корзин); - оснащаться кабель-каналами, скрытыми за фасадом или замаскированными в тон колера соответствующей плоскости фасада. 3.2. Размещение элементов систем кондиционирования допускается: - на кровле объекта (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами); - в нижней части оконных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада; - в простенках между оконными и дверными проемами; - на балконах. | 3.3. Размещение элементов систем кондиционирования не допускается: - на поверхности главных фасадов; - в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада; - над пешеходными тротуарами. 3.4. Маскирующие ограждения должны иметь окраску, соответствующую одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон, цоколя). 3.5. Цветовое решение элементов системы наружного водоотведения (водосточные трубы, желоба) должно осуществляться в соответствии с одним из колеров элементов здания (стен, кровли) |
| 4 | Требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений |  | 4.1. Входные группы должны иметь освещение. 4.2. Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку. 4.3. Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия экранировались светозащитными устройствами или не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения. | 4.4. Подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2000-2700 К. 4.5. Не допускается засветка окон жилых помещений, расположенных вблизи зданий, а также камер видеонаблюдения |

6. Требования к внешнему облику фасадов объектов капитального строительства, относящихся к группе «Обслуживающие»:

| № п/п | Параметр | Конструктивный элемент | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений | 1.1. Стены | 1.1.1. В цветовом решении облицовочных материалов объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета и не более двух – в качестве дополнительных цветов. Основной оттенок должен быть использован на большей части площади фасада, дополнительные – суммарно на меньшей части. 1.1.2. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: - основные оттенки – 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 085 70 20, 060 70 10, 070 70 10, 1019, 050 60 10; - дополнительные оттенки – 9010, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 050 70 20, 075 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 070 60 30, 7004, 140 60 05, 7030, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 050 50 20, 040 50 20, 060 60 05, 070 60 10, 120 60 05, 075 60 20, 070 50 20, 7006, 050 50 10, 7039, 100 50 05, 100 50 10, 090 50 20, 1036, 7036, 7002, 7003, 8025, 070 40 10, 7005, 7015, 7024, 8028. | 1.1.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.1.4. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей. Поэтажное деление торцевыми поверхностями плит перекрытий допускается при условии отделки плиты в тон соответствующей плоскости стены фасада |
|  |  | 1.2. Окна | 1.2.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 1002, 7010, 7011, 7024, 7026, 820-5, 7021, 8014, 9005. | 1.2.2. Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении |
|  |  | 1.3. Остекление | 1.3.1. Не допускается использование непросматриваемого зеркального остекления. 1.3.2. Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках стекла.** | *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя |
|  |  | 1.4. Цоколь | 1.4.1. Предусмотреть цветовое решение, соответствующее колеру стены, примыкающей к цоколю. 1.4.2. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 085 70 20, 060 70 10, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 050 70 20, 075 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 070 60 30, 7004, 140 60 05, 7030, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 050 50 20, 040 50 20, 060 60 05, 070 60 10, 120 60 05, 075 60 20, 070 50 20, 7006, 050 50 10, 7039, 100 50 05, 100 50 10, 090 50 20, 1036, 7036, 7002, 7003, 8025, 070 40 10, 7005, 7015, 7024, 8028. | 1.4.3. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.4.4. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей |
|  |  | 1.5. Кровля | 1.5.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 7045, 820-5, 7024, 8028, 8011, 7021. | 1.5.2. Все элементы кровли, за исключением функциональных элементов эксплуатируемой кровли (озеленение, детские площадки, террасы и др.), должны выполняться в едином цветовом решении |
|  |  | 1.6. Элементы входных групп | 1.6.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 150-5, 9001, 160-3, 160-5, 060 90 10, 070 90 10, 060 90 05, 1013, 840-2, 100 80 05, 110 80 10, 120 70 05, 840-1, 120-5, 1015, 310-1, 9002, 080 80 05, 095 80 10, 7044, 7038, 9018, 830-1, 240 80 05, 160 70 05, 060 80 20, 040 80 10, 080 80 10, 070 80 20, 780-4, 080 80 20, 1001, 085 70 20, 060 70 10, 070 70 10, 1019, 050 60 10, 070 90 20, 1014, 1000, 070 80 20, 020 80 05, 180 80 05, 140 80 10, 130 70 10, 180 70 05, 050 70 20, 075 70 20, 340 70 05, 000 65 00, 040 70 10, 360 60 05, 060 60 20, 070 60 30, 7004, 140 60 05, 7030, 7048, 7037, 7001, 7034, 7033, 060 50 30, 050 50 20, 040 50 20, 060 60 05, 070 60 10, 120 60 05, 075 60 20, 070 50 20, 7006, 050 50 10, 7039, 100 50 05, 100 50 10, 090 50 20, 1036, 7036, 7002, 7003, 8025, 070 40 10, 7005, 7015, 7024, 8028. | 1.6.2. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов |
|  |  | 1.7. Ограждения | 1.7.1. Цветовое решение ограждений элементов здания, парапетов, а также ограждений земельного участка должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9010, 9001, 7032, 9006, 1019, 7004, 7005, 7024, 8028, 6003, 6020, 7016, 8017, 9005. | 1.7.2. Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.** *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя |
| 2 | Требования к отделочным материалам фасадов зданий, строений и сооружений | 2.1. Стены | 2.1.1. При использовании двух и более типов материалов (за исключением стекла) необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади фасада. 2.1.2. При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 2.1.3. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади фасада. 2.1.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. | 2.1.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.1.6. Допускается использовать отличающиеся друг от друга решения для главных и второстепенных фасадов. Решения главного фасада должны дублироваться на второстепенных на глубину не менее 10 метров от грани их стыковки. Основной цвет второстепенного фасада должен соответствовать основному цвету главного фасада. 2.1.7. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, глянцевые керамогранитные плиты |
|  |  | 2.2. Окна | 2.2.1. Не допускается облицовка откосов керамической плиткой, а также применение на откосах системы навесного фасада (за исключением системы с использованием панелей, имитирующих натуральные материалы). | 2.2.2. Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале |
|  |  | 2.3. Остекление | 2.3.1. Не допускается непросматриваемого зеркального остекления. | 2.3.2. Не допускается использование непросматриваемого зеркального остекления |
|  |  | 2.4. Цоколь | 2.4.1. При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади цоколя. 2.4.2. При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 2.4.3. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади цоколя. | 2.4.4. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.4.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.4.6. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), стекломагнезитовые листы, глянцевые керамогранитные плиты |
|  |  | 2.5. Кровля | 2.5.1. Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый или профилированный поликарбонат, ПВХ-панели, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, керамическую и песчано-цементную черепицу. |  |
|  |  | 2.6. Элементы входных групп | 2.6.1. Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного), шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева) 2.6.2. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. 2.6.3. Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов. | 2.6.4. Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R11, резиновую плитку. 2.6.5. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. 2.6.6. Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы |
|  |  | 2.7. Ограждения | 2.7.1. Для всех ограждений не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнезитовые листы, фанеру, вагонку |  |
| 3 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах зданий, строений и сооружений |  | 3.1. Элементы систем кондиционирования (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, отверстия для монтажа бризера), а также антенны должны: - размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей; - размещаться с использованием стандартных конструкций крепления и с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи, корзин); - оснащаться кабель-каналами, скрытыми за фасадом или замаскированными в тон колера соответствующей плоскости фасада. 3.2. Размещение элементов систем кондиционирования допускается: - на кровле объекта (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами); - в нижней части оконных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада; - в простенках между оконными и дверными проемами; - на второстепенных фасадах, брандмауэрах; - в арочных проемах на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли. | 3.3. Размещение элементов систем кондиционирования не допускается: - на поверхности главных фасадов; - в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада; - над пешеходными тротуарами. 3.4. Маскирующие ограждения должны иметь окраску, соответствующую одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон). 3.5. Цветовое решение элементов системы наружного водоотведения (водосточные трубы, желоба) должно осуществляться в тон соответствующей плоскости стены |
| 4 | Требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений |  | 4.1. Входные группы должны иметь освещение. 4.2. Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку. 4.3 Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия экранировались светозащитными устройствами или не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения. | 4.4. Подсветка осуществляется белым с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2000-2700 К. 4.5. Не допускается засветка окон жилых помещений, расположенных вблизи зданий, а также камер видеонаблюдения |